集贤县集域土地综合整治投资有限公司集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境保护与土地复垦方案

双鸭山市金宇地质勘查有限公司

2025年06月

集贤县集域土地综合整治投资有限公司集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境保护与土地复垦方案

申报单位：集贤县集域土地综合整治投资有限公司

法人代表：程雨

编制单位：双鸭山市金宇地质勘查有限公司

法    人：马永平

总工程师：马永平

项目负责人：王东旭

编写人员：王彬

制图人员：王彬

- 矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表

| 矿 山 企 业 | 企业名称 | 集贤县集域土地综合整治投资有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法人代表 | 程雨 | 联系电话 | 13846945666 |
|  | 单位地址 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 |  |  |
|  | 矿山名称 | 集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权 |  |  |
|  | 采矿许可证 | 新申请√ 持有 变更 |  |  |
|  |  | 以上情况请选择一种并打“√” |  |  |
| 编 制 单 位 | 单位名称 | 双鸭山市金宇地质勘查有限公司 |  |  |
|  | 法人代表 | 马永平 | 联系电话 | 13199229782 |
|  | 主 要 编 制 人 员 | 姓名 | 职责 | 联系电话 |
|  |  | 王东旭 | 项目负责 | 13734510718 |
|  |  | 王东旭 | 技术负责 | 13734510718 |
|  |  | 王彬 | 报告编制 | 18944697160 |
|  |  | 王彬 | 质量检查 | 18944697160 |
| 审 查 申 请 | 我单位已按要求编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，保证方案中所引数据的真实性，同意按国家相关保密规定对文本进行相应处理后进行公示，承诺按批准后的方案做好矿山地质环境保护与土地复垦工作。 请予以审查。 申请单位（矿山企业）盖章 联系人：程雨 联系电话：13846945666 |  |  |  |

目  录

前  言	1

0.1  任务的由来	1

0.2  编制目的及原则	1

0.2.1  编制目的	1

0.2.2  编制任务	3

0.2.3  编制原则	3

0.3  编制依据	4

0.3.1  法律法规	4

0.3.2  政策文件	5

0.3.3  标准规范	5

0.3.4  地方规划及自然与社会经济资料	6

0.3.5  技术文件	6

0.3.6  主要计量单位	7

0.4  方案适用年限	7

0.5  编制工作概况	8

0.5.1  工作过程	8

0.5.2  质量评述	10

第一章  矿山基本情况	10

1.1  矿山简介	10

1.2  矿区范围及拐点坐标	11

1.3  矿山开发利用方案概述	12

1.3.1  矿产资源储量情况	12

1.3.2 开采矿种	13

1.3.3  开采方式	13

3 、开拓与运输	14

4 、露天开采工艺	15

5、矿山防排水	17

1.3.4  生产规模	18

1.3.5  资源综合利用	19

1.3.6  平面布局	20

1.4  矿山开采历史及现状	22

1.4.1  矿山现状情况	22

第二章  矿区基础信息	22

2.1  矿区自然地理	22

2.1.1  地理位置	22

2.1.2  气象	23

2.1.3  水文	24

2.1.4  地形地貌	24

2.1.5  植被	25

2.1.6  土壤	26

2.2  矿区地质环境背景	27

2.2.1  地层岩性	27

2.2.2  侵入岩	27

2.2.3  地质构造及地壳稳定性	28

2.2.4  水文地质概况	28

2.2.5  工程地质概况	28

2.2.6  矿体（层）地质特征	29

2.3  矿区土地利用现状	30

2.3.1  土地利用现状	30

2.3.2  项目区内土壤质量	32

2.4  矿山及周边其他人类重大工程活动	33

第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估	33

3.1  矿山地质环境与土地资源调查概述	33

3.2  矿山地质环境影响评估	34

3.2.1  评估范围	34

3.2.2  评估级别	34

3.2.3  矿山地质环境危险性现状评估与预测评估	37

3.2.4  地下水资源破坏现状评估与预测评估	40

3.2.5  地形地貌景观破坏现状评估与预测评估	42

3.2.6  矿区水土环境污染现状分析与预测	42

3.3  矿山土地损毁预测与评估	44

3.3.1  土地损毁环节与时序	44

3.3.2  已损毁土地现状	44

3.3.3  拟损毁土地预测	45

3.4  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	46

3.4.1  矿山地质环境保护与恢复治理分区	46

3.4.2  土地复垦区与复垦责任范围	50

3.4.3  土地类型与权属	52

第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	52

4.1  矿山地质环境治理可行性分析	52

4.1.1  技术可行性分析	52

4.1.2  经济可行性分析	54

4.1.3  生态环境协调性分析	54

4.2  矿区土地复垦可行性分析	54

4.2.1  复垦区土地利用现状 	54

4.2.2  土地复垦适宜性评价 	55

4.2.3  水土资源平衡分析	61

4.2.4  土地复垦质量要求	62

第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程	63

5.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防	63

5.1.1  目标任务	63

5.1.2  主要技术措施	64

5.1.3  主要工程量	66

5.2  矿山地质灾害治理	66

5.2.1  目标	66

5.2.2  任务	66

5.2.3  工程设计	67

5.2.4  技术措施	68

5.2.5  主要工程量	69

5.3 矿区土地复垦	70

5.3.1  目标任务	70

5.3.2  工程设计	71

5.3.3  技术措施	73

5.3.4  主要工程量	77

5.3.5  土地复垦工程量汇总	79

5.4  水土环境污染修复	80

5.5  矿山地质环境监测	80

5.5.1  目的、任务	80

5.5.2  监测设计和技术措施	80

5.5.3  主要工程量汇总	81

5.6  矿区土地复垦监测和管护	82

5.6.1  土地复垦监测和管护目的和内容	82

5.6.2  土地复垦监测和管护措施	82

5.6.3  主要工程量	84

第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	85

6.1  总体部署	85

6.2  年度实施计划	85

6.3  进度安排	86

1、生产期（2025年06月至2030年07月）	86

第七章  经费估算与进度安排	86

7.1  经费估算依据	86

7.1.1  编制依据	87

7.1.2  基础单价	88

7.2  矿山地质环境治理工程经费估算	93

7.2.1  总工程量与投资估算	93

7.2.2  单项工程量与投资估算	93

7.3  土地复垦工程经费估算	96

7.3.1  总工程量与投资估算	96

7.3.2  单项工程量与投资估算	97

7.4  总费用汇总与年度安排	107

7.4.1  总费用构成与汇总	107

7.4.2  近期年度经费安排	108

第八章  保障措施与效益分析	109

8.1  组织保障	110

8.2  技术保障	110

8.3  资金保障	111

8.4  监管保障	111

8.5  效益分析	113

8.5.1  社会效益	113

8.5.2  环境效益	113

8.5.3  经济效益	114

8.6  公众参与	114

8.6.1  公众参与技术路线	115

8.6.2  方案编制期间公众参与	115

8.6.3  后续公众全程和全面的参与	116

8.7  矿山地质环境保护与土地复垦实施保障	116

8.8  土地权属调整方案	117

第九章  结论与建议	118

9.1  结论	118

9.2  建议	120

附图：

附图1  集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境问题现状图（1：2000）

附图2  集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿区土地利用现状图（1：2000）

附图3  集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境问题预测图（1：2000）

附图4  集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿区土地损毁预测图（1：2000）

附图5  集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿区土地复垦规划图（1：2000）

附图6  集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境治理工程部署图（1：2000）

附件：

- 附件1   土地复垦义务人的土地复垦承诺书；

- 附件2   《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权资源储量核实报告》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）以及其备案文件《关于矿产资源储量评审备案核收证明》（集自然资储评字〔2025〕001号）；

- 附件3 《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）；

- 附件4 《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案评审意见书》；

- 附件5 成交确认书（集贤县采矿权出让〔2025〕1号）。

# 前  言

## 0.1  任务的由来

根据中华人民共和国国土资源部令第44号《矿山地质环境保护规定》，“采矿权申请人申请采矿许可证时，应当编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，报有批准权的自然资源行政主管部门批准”；另据原国土资源部办公厅2017年发布的《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》〔2016〕21号文要求，采矿权申请人在申请办理采矿许可证前，应当自行编制或委托有关机构编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。集集贤县2024-001号（富兴村西山）为招拍挂矿山，集贤县集域土地综合整治投资有限公司于2025年6月获得采矿权，目前正在申请办理采矿许可证手续，因此集贤县集域土地综合整治投资有限公司委托双鸭山市金宇地质勘查有限公司编制矿山地质环境保护与土地复垦方案。

## 0.2  编制目的及原则

### 0.2.1  编制目的

为保护和合理利用土地资源，改善矿山地质环境，防止矿产资源开采等生产项目因压占、挖损等造成的土地损毁和矿山地质环境破坏；促使矿山企业按照“建设绿色矿山、严格保护耕地”“预防为主、防治结合”“谁破坏、谁治理、谁损毁、谁复垦”的原则，在矿山建设和生产过程中避免和减少对矿山地质环境的影响，并对产生的地质环境影响和土地占损进行恢复治理达到可供利用的状态。

为了确保本项目土地复垦和地质环境保护与恢复治理目标、任务、措施和计划落到实处，为土地复垦工程和地质环境保护与恢复治理工程的实施、管理、监督、检查以及矿山地质环境保护治理基金的计提提供依据，特编制本《方案》。

编制本方案的目的一是保护矿山地质环境，减少矿业活动造成的矿山地质环境的破坏，确保人民生命和财产安全，促进矿产资源的合理开发利用、企业和社会经济效益和地质环境保护的协调发展；二是明确土地复垦义务人责任，规范土地复垦活动，落实土地复垦工作，加强土地复垦管理，提高土地利用效益，促进土地集约节约利用；三是为自然资源主管部门监督和管理矿山企业履行地质环境保护与土地复垦责任提供依据。

本方案的编制与实施，将达到矿产资源的开发利用和矿区社会经济的综合发展相协调的目的，对保护土地资源、矿山地质环境、矿区水土保持和改善矿区及周边 生态环境具有重要意义和作用。

本方案的主要工作内容及目的包括：

（1）收集资料，开展矿山地质环境调查和土地利用现状调查，查明矿区矿山地质环境问题和土地损毁情况，确定矿山地质环境影响评估级别和损毁土地类别。

（2）根据矿山地质环境现状，进行矿山地质环境影响现状评估；根据土地损毁现状，进行土地损毁程度分级。

（3）根据《开发利用方案》、采矿地质环境条件特征，在现状评估基础上进行 矿山地质环境影响预测评估和拟损毁土地预测评估。

（4）根据矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护与恢复治理分区；根据矿山土地损毁预测和评估，划定土地复垦范围。

（5）根据矿山地质环境和土地损毁情况的现状和预测评估，进行矿山地质环境 治理与土地复垦可行性分析，并提出矿山地质环境保护、恢复治理工程技术措施和土地复垦预防、修复措施。

（6）安排矿山地质环境治理与土地复垦工作部署，开展经费估算与工程进度安 排。

（7）提出实现本项目实施的相应保证措施，并进行经济效益分析。

### 0.2.2  编制任务

1、搜集集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山概况、矿山自然地理、矿山地质环境条件等方面的有关资料；

2、对矿区采矿活动可能影响的范围及地质环境可能影响采矿的范围内开展矿山地质环境调查；进行现状评估和预测评估，包括分析评估区地质环境背景，对矿山活动引发或加剧地质环境问题及其影响做出现状评估和预测评估；

3、对集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权进行土地复垦方向可行性分析，通过土地利用现状调查，确定土地损毁情况，根据土地复垦适宜性评价，确定复垦方向，布设复垦措施。最终恢复土地的生产力，将工程对当地生态环境影响减小到最低程度，改善当地生态环境质量；

4、编制《集贤县集域土地综合整治投资有限公司集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

### 0.2.3  编制原则

此次矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书的编制根据当地自然环境与社会经济发展情况，按照经济可行、技术科学合理、综合效益最佳和便于操作的要求，结合项目区岩层特征和矿区实际情况，主要体现以下原则：

1、遵循源头控制、预防与矿山地质环境保护及土地复垦相结合的原则

坚持开采工艺设计、复垦设计、恢复生态设计相统一的原则，对矿区范围内的损毁土地进行统一规划，在矿区进行建设时将恢复生态纳入到矿区开发规划中。

2、遵循统一规划、因地制宜、综合治理、统筹安排的原则

结合矿区总体布置以及矿山开采的进度，对矿区的矿山地质环境保护与土地复垦进行统一的规划，统筹安排各部门的协作关系，合理设计矿山地质环境保护与土地复垦方案。

3、因地制宜，优先用于农业的原则

因地制宜，从实际出发，针对项目区特点，一般原有农业用地尽可能优先考虑复垦为农业用地，尽量减少当地的耕地数量的降低。

4、坚持经济可行、技术上科学合理原则

矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制过程中，充分考虑投资收益的边际效应，适应周边的经济状况和生态环境，兼顾企业的生产成本。矿山地质环境恢复与土地复垦后，既建立良好的土地利用结构和布局，提高土地利用率，恢复周边环境，同时考虑项目投入成本，使矿山地质环境恢复和土地复垦后土地效益达到最大化，自然环境达到和谐。

5、综合效益最佳原则

矿产资源开采与生态环境保护，统筹资源与环境、经济与社会的可持续发展，实现经济、社会、生态效益的协调统一，是构建和谐社会的必然要求。在制定矿山地质环境保护与土地复垦方案时，坚持经济、社会、生态效益协调统一的原则，保证矿产资源开采过程中对土地的破坏降到最低、土地复垦率达到最高、社会、生态效益得到明显提高。

## 0.3  编制依据

### 0.3.1  法律法规

1、《矿山地质环境保护规定》（中华人民共和国国土资源部第令44号，2009年3月实施，2019修订）；

2、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年08月）；

3、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月）；

4、《中华人民共和国土地复垦条例》（2011年3月）；

5、《中华人民共和国环境保护法》（2014年04月）；

6、《中华人民共和国水法》（2016年09月）；

7、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2016年11月）；

8、《中华人民共和国建设项目环境保护条例》（2017年07月）；

9、《土地复垦条例实施办法》（2019年07月24日）；

10、《中华人民共和国土地管理法》（2019年08月）；

11、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2019年10月）；

12、《黑龙江省黑土地保护利用条例》(2021年12月23日)；

13、《黑龙江省土地管理条例》（2023年12月22日黑龙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过）。

### 0.3.2  政策文件

1、《国土资源部关于贯彻实施<土地复垦条例>的通知》（国土资发〔2011〕50号）；

2、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）；

3、《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发〔2017〕147号）（2017年8月22日）；

4、《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）。

### 0.3.3  标准规范

1、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）；

2、《耕地地力调查与质量评价技术规程》（TD/T 1007-2003）;

3、《耕地质量验收技术规范》（NY/T 1120-2006）。

4、《土壤环境质量标准》（GB 15618-2008）；

5、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）；

6、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

7、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

8、《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T 1044-2014）；

9、《区域地质图图例》（GB/T 958-2015 ）；

10、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）；

11、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）；

12、《矿山土地复垦基础信息调查规程》（TD/T 1049-2016）；

13、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》(2016年)；

14、《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

15、《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T 1055-2019 ）；

16、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

17、《矿山生态修复技术规范第1部分：通则》TD/T 1070.1-2022；

18、《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）;

### 0.3.4  地方规划及自然与社会经济资料

1、《集贤县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

2、《集贤县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

3、《集贤县矿产资源总体规划》；

4、项目区所在地的社会经济资料。

5、项目区所在地全国第三次土地调查土地利用图（2024年度变更成果）

### 0.3.5  技术文件

1、《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权资源储量核实报告》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）以及其备案文件《关于矿产资源储量评审备案核收证明》（集自然资储评字〔2025〕002号）；

2、《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）

3、《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案评审意见书》

4、第三次全国土地调查2024年变更资料——土地利用现状局部图

5、成交确认书（集贤县采矿权出让〔2025〕1号）

6、其它有关资料。

### 0.3.6  主要计量单位

面积：平方公里（km2）、公顷（hm2）、平方米（m2）

长度：公里（km）、米（m）

体积：立方米（m3）、万立方米（万m3）

产量：立方米（m3）、万立方米（m3）

单价：万元/hm2，元/亩

金额：万元、元（人民币）

时间：年（a）

温度：摄氏度（℃）

## 0.4  方案适用年限

集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权为招拍挂矿山，目前正在向集贤县自然资源局申请办理申领采矿证工作。属于新建矿山，根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号），矿山地质环境保护与土地复垦方案的适用年限根据开发利用方案中矿山服务年限确定。

根据《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）以及《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案评审意见书》，该矿山服务年限为5.15年。因此，本方案适用年限为矿山服务年限加3.0年（包括恢复治理、土地复垦及监测管护期共3.0年），以便在闭坑后进行矿山地质环境治理恢复和土地复垦工程，完成项目恢复治理和土地复垦的工程技术措施及相关监管措施，最终确定本矿山地质环境保护与土地复垦方案适用年限。

本方案编制时间为2025年06月，同时考虑恢复治理、土地复垦及监测管护期（3年），在与国家政策要求不发生冲突的情况下，确定本矿山地质环境保护与土地复垦服务年限约为8.15年，即自2025年06月—2033年8月。其中：生产期为2025年06月—2030年08月，治理期和管护期为2030年09月—2033年8月。

本方案将依据国家矿山地质环境保护与恢复和土地复垦法律法规和相关政策要求，根据企业生产规划和环境破坏及土地损毁情况等因素变化，每年自行制订矿山地质环境保护与土地复垦方案实施计划，并在本方案的总体指导下，对具体问题进行具体修订。

当矿山开采项目性质、规模、范围或采用的生产工艺发生重大变化时，应重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并报主管的自然资源部门审批实施。

## 0.5  编制工作概况

### 0.5.1  工作过程

在编制方案项目启动后，集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权组成了技术小组，在充分搜集、分析与评估区有关的自然、地质、工程等资料的基础上，于2025年06月7日进行了现场调查及视频影像录制，野外工作采用1：5000地形地质图为底图，采用GPS、全站仪与罗盘相结合的方法进行定点，利用1：2000地形地质图进行校核，对矿山及周边区域进行详细调查。调查内容主要有：地形地貌、地层岩性、岩土体特征、地质构造、水文地质及工程地质条件、矿区土地利用现状、地貌景观、植被现状、地质灾害隐患点及生产生活设施建设等占用和破坏土地、植被资源现状等。完成的工作量表见表0-3，方案编制见图0-1工作程序框图。

表0-3  完成工作量表

| 项 目 |  |  | 工作量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |
| 综合地质环境调查 | 调查面积 |  | hm2 | 20.3567 |
|  | 调查路线 |  | km | 11.26 |
|  | 调查访问 |  | 人（次） | 30 |
|  | 定点调查 | 地质环境调查点 | 点 | 5 |
|  |  | 地貌调查点 | 点 | 6 |
|  | 数码照片 |  | 张 | 15 |
|  | 视频影像资料 |  | 份 | 1 |
| 收集资料 | 储量核实报告 |  | 份 | 1 |
|  | 有关储量核实有关图纸 |  | 张 | 4 |
|  | 储量评审备案证明 |  | 份 | 1 |
|  | 矿产资源开发利用方案 |  | 份 | 1 |
|  | 有关开发利用有关图纸 |  | 张 | 3 |
|  | 矿产资源开发利用方案评审意见书 |  | 份 | 1 |
|  | 其他资料 |  | 份 | 3 |
| 成果 | 报告 |  | 份 | 1 |
|  | 图件 |  | 张 | 6 |

图0-1  矿山地质环境保护与土地复垦方案工作程序框图

### 0.5.2  质量评述

本次方案编制工作，严格按照《土地复垦方案编制规程》、原黑龙江省国土资源厅《黑龙江省国土资源厅关于矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案合并编制有关问题的通知》（黑国土资发〔2017〕147号）和有关规范进行。项目组野外调查、测量定点作业严格按照相关技术要求、规程、规范进行，原始资料可靠，并对资料进行100%自查和互检；在掌握了评估第一手资料后，项目组对获取资料进行了核实，并进行野外工作验收；验收合格后项目组严格按照《黑龙江省矿山地质环境保护条例》、原国土资源部《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资〔2007〕81号）和相关技术规范的要求进行室内综合研究分析，编制方案；方案编制完成后，集贤县集域土地综合整治投资有限公司组织了初审，项目组依据评审意见进行了修改，提交方案送审稿。

# 第一章  矿山基本情况

### 1.1  矿山简介

集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权建筑用花岗岩（以下简称该采矿权），该采矿权位于集贤县福利屯西直距约25千米、丰乐镇富兴村西南330米处，有小路、公路可达集贤县县城。集贤县县城有铁路、公路可通往全国各地，交通较为方便。

集贤县县城有铁路、公路可通往全国各，交通较为方便。矿区中心地理坐标：东经130°31′40.54″-130°31′55.37″，北纬46°51′28.39″-46°51′48.60″。

该采矿权东部25米处有柳树河通过；采矿权南部有五趟高压输电线路通过，距离该采矿权最近距离350米，输电电压500KV。矿区范围中部有一条农用路通过。

行政区划属集贤县丰乐镇管辖。

表1-1 集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权基本情况表

| 名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 采矿权人 | 集贤县集域土地综合整治投资有限公司 | — |
| 矿山名称 | 集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权 | — |
| 地址 | 黑龙江省双鸭山市集贤县 | — |
| 经济类型 | 有限责任公司（国有独资） | — |
| 项目类型 | 新建矿山 | — |
| 生产开采方式 | 露天开采 | — |
| 矿区中心地理坐标 | 东经130°48′16.65″，北纬46°43′41.76″。 | 拐点坐标见表1-2 |
| 矿区面积 | 0.112881km2 | — |
| 矿种 | 建筑用花岗岩 | — |
| 储量 | 该矿保有控制资源量250.07万立方米万立方米，设计可采量 206.03万立方米 | 截止到2024年12月末 |
| 生产能力 | 40万立方米/年 | — |
| 生产年限 | 5.15年 |  |
| 开拓方式 | 露天开采系统确定采用公路开拓汽车运输 | — |

### 1.2  矿区范围及拐点坐标

根据《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权资源储量核实报告》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）及其备案文件《关于矿产资源储量评审备案核收证明》（集自然资储评字〔2025〕001号）、《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案》（双鸭山市金宇地质勘查有限公司，2025年3月）、《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案评审意见书》，该矿山矿区范围由以下拐点坐标组成，矿区面积0.112881km2。矿区范围见表1-1

表1-1   集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿区范围坐标表

| 点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5177823.04 | 44408511.59 |
| 2 | 5177867.34 | 44408499.73 |
| 3 | 5177935.31 | 44408528.13 |
| 4 | 5177931.48 | 44408551.03 |
| 5 | 5177967.08 | 44408582.07 |
| 6 | 5177902.77 | 44408680.07 |
| 7 | 5177893.72 | 44408786.21 |
| 8 | 5177516.89 | 44408747.75 |
| 9 | 5177540.35 | 44408472.47 |
| 10 | 5177553.14 | 44408441.58 |
| 11 | 5177593.47 | 44408416.89 |
| 12 | 5177667.25 | 44408439.95 |
| 13 | 5177717.51 | 44408484.52 |
| 14 | 5177739.80 | 44408540.70 |
| 15 | 5177763.72 | 44408541.72 |
| 开采标高：由200米至145米。 |  |  |

### 1.3  矿山开发利用方案概述

### 1.3.1  矿产资源储量情况

依据《集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权建筑用花岗岩资源储量核实报告》，根据矿产资源储量评审意见书（集自然资储评字〔2025〕001号）,该矿区地质勘查程度达勘探程度，截至2024年12月31日该采矿权划定矿区范围内共保有资源量250.07万立方米，均为控制资源量（KZ）。

### 1.3.2 开采矿种

根据经评审备案的矿产资源储量核实报告确定，开采矿种为建筑用花岗岩。

### 1.3.3  开采方式

受矿界限制以及考虑露天边坡稳定，采用露天开采方式开采。需要通过经济合理剥采比计算，来确定露天开采最大深度。

1、开采顺序

山坡式露天开采，由上盘向下盘推进。

2、露天开采边坡要素

（1）台阶高度

本次设计选用2台卡特型挖掘机，斗容3.2m3，最大挖掘高度为10.26m，本次设计台阶高度15m，所选挖掘机满足《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.1章节“不爆破开采时台阶高度不大于机械最大挖掘高度及爆破开采时台阶高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍”的要求。

（2）最小工作平台宽度

Bmin=Ka/2+C+Ra+La+Z

式中：Ka——车体宽度，2.5m；

C——爆堆坡底线至道路边缘间隙，一般取1m；

Ra——汽车最小转弯半径，11.5m；

La——车体长度，8.41m；

Z——道路边缘至下一阶段坡顶线的安全距离，取4m。

经计算，最小工作平台宽度为26.41m。本次设计最小工作平台宽度取30m。

（3）最小凿岩平台宽度

潜孔钻机距台阶边缘最小距离2.5-3.0m，设置两排炮孔，排距3.5m，最终留设凿岩平台宽8m，剥设计离超前距离为16m，能够保证凿岩运输安全。

（4）安全平台宽度

设计确定安全平台宽6m，满足《金属非金属矿山安全规程》第5.2.1.4章节“露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m”的要求。

（5）台阶坡面角

根据岩石坚固性系数，结合类似矿山的资料本次设计矿山开采深部微风化矿体时，台阶坡面角确定为70°；矿体上部岩石风化带发育深度为平均厚度15m，岩石在物理和化学风化作用下，节理裂隙发育。岩石质软易碎，裂隙面见褐黄色铁染，矿物多数被粘土化，局部为块状，岩体为碎裂块状结构，岩体完整性与工程稳定性差，故此本次设计开采矿体上部风化带时，台阶坡面角≤60°。

（6）设计采场要素如下表2.5-1。

表2.5-1  采场要素表

| 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台阶 | 台阶高度 | 15m |  |
|  | 生产台阶个数 | 4个 |  |
|  | 终了台阶个数 | 4个 |  |
|  | 最高台阶顶标高 | 198.32m |  |
|  | 最低台阶底标高 | 145m |  |
| 露天采场深度 |  | 53.32m |  |
| 平台宽度 | 安全平台宽度 | 6m |  |
| 边 坡 角 | 工作台阶坡面角 | 70° |  |
|  | 终了台阶坡面角 | 70° |  |
|  | 最终边坡角 | 54°-61° |  |

- 3 、开拓与运输

- （1）开拓系统描述

根据矿山开采现状，露天开采系统确定采用公路开拓汽车运输方 案。公路开拓灵活性大，能加速新水平准备，有利于强化开采，提高 露天矿的生产能力。汽车运输机动灵活，装载设备效率高，运输工作组织简单。

沿露天境界内外的运输公路修至最高平台，各台阶运输平台连接 到运输公路，采掘工作自上向下水平台阶开采。

各台阶的矿石和岩石用挖掘机铲装到自卸汽车后，沿着台阶运输 平台、运输公路把矿石运往破碎加工厂，废石运出场外。

采用20t自卸汽车进行运输作业，汽车属二类车，计算车宽按3.0m。采场外部道路修建要满足运输要求，采场内按单车道设计，确定道路宽度 12m，道路坡度为8-12%，转弯半径 15m。

- 4 、露天开采工艺

- 1）、采矿工艺

露天采矿工艺分为穿孔、爆破、装载、运输四个环节，开采方法  为自上而下分水平台阶开采方式。各阶段按地形等高线垂直矿体开沟， 沟宽不小于8m，沿矿体走向推进。

- 2）、回采顺序

采用自上而下分水平台阶的方式，即汽车运输、挖掘机装车、潜 孔钻穿孔、中深孔爆破施工、自上而下台阶开采的回采工艺，工作台 阶坡面角不大于70° , 最终边坡角为70 ° 。从境界内最高水平至开采底盘逐层设开采台阶，工作台阶高度为 15m。每个阶段分别进行凿 岩爆破作业，采用纵向采剥、水平装车、回返式采装。

- 3)、穿孔作业

（1）穿孔设备的选择

根据矿岩的物理机械性质，结合目前国内大、中型露天矿的穿孔 设备的装备水平，设计选用南昌凯马（江钻）生产的KY-250B 型牙轮 钻机。选用 2 台 CM-351 高风潜孔压钻机进行分采、修理边坡、根底 处理、采场斜坡道等作业，配套空压型号为 XHP750。

由于采场内不进行二次爆破作业，设计选用 3 台 WYS-16 型液压 碎石机进行破碎大块作业，使采场内大块控制粒径：矿石为 0.75m 以 下，岩石为 1.0m 以下。

（2）钻机数量的确定

需 KY-250B 型牙轮钻机 2台，其中：采矿 1 台，剥离 1 台。 考虑到山坡穿孔、斜台穿孔、矿岩分段穿孔、靠帮穿孔等作业，设计 选用 1 台孔径 CM-351 高风压潜孔钻机作为辅助穿孔设备。

（3）爆破作业

- 设计采用微差爆破，采用非电导爆管和数码雷管进行起爆。矿山 使用的炸药主要以乳化炸药为主，硝铵炸药为辅，炮孔有水时采用乳 化油防水炸药。在距离最终边坡 2 列 3 排孔距离时，应采用 CM-351 型潜孔钻机按与最终边坡一致的 65。倾斜孔穿孔作业，进行预裂岩石 爆破。

- 4）、采装工作

（1）采装设备选型

根据露天矿的生产规模、矿体的赋存条件、开采技术条件及与运 输、穿孔设备相配套等要求，可研设计采用卡特350型挖掘机进行采矿。

经计算共需 卡特350型挖掘机2台，其中采矿作业 1 台，剥离及 堑沟作业 1 台。

（2）采装辅助作业

根据采矿场的生产需要，采装辅助作业包括平整穿孔机作业场地、 废石场排放作业、扫道作业、推捣作业及卸矿平台倒运作业等，设计  选用 T165 型履带式推土机1台，ZL-50 型装载机 1台。

为了降低运输公路的粉尘，为作业人员提供一个好工作环境，设 计选用 BJZ5360 型洒水车 1 台，用于公路洒水作业。

为了提高采场的爆破质量，减轻作业人员的劳动强度，设计选用 GBC-8 型散装装药车 1 台，用于露天矿深孔中爆破作业装药使用。

（3）采矿场内的主要作业设备

计算年矿山的采掘总量为40万m³，采场的主要作业设备型号及数量见表 4-5。

表 4-5  采场的主要作业设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 卡特350 | 台 | 2 |
| 2 | 牙轮钻机 | KY-250B | 台 | 2 |
| 3 | 潜孔钻机 | CM-351 | 台 | 1 |
| 4 | 推土机 | T165 | 台 | 2 |
| 5 | 前装机 | ZL-50 | 台 | 1 |
| 6 | 自卸汽车 | BZKD32 | 台 | 5 |
| 7 | 碎石机 | WYS-16 | 台 | 1 |
| 8 | 洒水车 | BJZ5360GSS | 台 | 1 |
| 9 | 装药车 | GBC-8 | 台 | 1 |
| 10 | 螺杆空压机 | XHP750 | 台 | 1 |

- 5、矿山防排水

- 1）、露天采场防水

由于该矿露天采场位于山坡上，西部地势较露天采场高，为减少采场上部大气降水的汇入，可在采场外围汇水方向挖设排水沟，以减少大气降水的流入。

- 2）、露天采场排水方式及排水方法

该矿区水文地质条件属简单类型。

由于该矿露天采场位于山坡上，采用非凹陷式露天开采，雨季大气降水可以自行排出矿区范围。

- 6、矿区采矿终了形状预测

矿区开采终了后，最终境界为一个长约390米、宽约260米的长方形、向东开口的采坑，采坑最低标高为145米，雨季降水可自行排出。

### 1.3.4  生产规模

依据建立的矿体模型和确定的技术经济参数，采用3Dmine 矿业 专业软件境界优化程序圈定露天境界。露天开采境界优化后最低标高为+145m。设计损失即为留设的安全边坡量，露天境界安全边坡按60°留设，地质资源储量为：250.07万立方米，经计算留设的安全边坡量即设计损失资源量为44.04万l立方米。天开采设计利用资源储量为250.07-44.04= 206.03万立方米。

1 ．生产规模

矿山的建设规模主要根据自然资源配置规划和区域基建市场容量确定，根据市、县自然资源局的规划和市场调查分析，推荐该矿山的建设规模为 40万立方米/年。

符合《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发 〔2004〕 208 号）规定建筑用石料最小规模为5万立方米/年的要求，也符合《集贤县矿产资源总体规划》（2021-2025）关于建筑用石料达到中型规模（5-10万立方米/年）以上要求。

2 ．矿山服务年限

计算服务年限公式如下：

T=Q /A

式中：T--服务年限，a;

Q -设计利用可采量，m³；

A -矿山年产量，m³；

本次开发利用方案露天境界设计利用可采量206.03万 m³，露天 开采矿石回收率为100%。

设计矿山生产规模为40万 m³/a，计算得出矿山服务年限为5.15年。

### 1.3.5  资源综合利用

该矿山开采的花岗岩中暂未发现含有其他矿产。剥离的第四系表土层主要用于矿山开采结束后土地复垦，若有剩余，可用于其他项目复垦回填使用。

根据《国土资源部、财政部、环境保护部、国家监督检验检疫总局、中国银行业监督管理委员会和中国证券监督管理委员会关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《自然资源部、生态环境部、财政部、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家林业和草原局关于进一步加强绿色矿山建设的通知》（自然资规〔2024〕1 号）等文件精神，企业 应严格矿山的科学管理和绿色矿山的常态化建设，加快实施绿色、数字化、智能化矿山建设，以科技赋能传统矿业转型，最大限度提高矿业资源利用水平，同时积极融入地区绿色矿业发展示范区，对标先进，加强交流，持续提升，共同助力传统行业转型升级，为当地及县域生态保护和高质量发展做出更多努力。

根据自然资源部印发《绿色矿山评价指标》和《绿色矿山遴选第 三方评估工作要求》中相关要求，矿山开采过程中恪守《中华人民共和国矿产资源法》，《黑龙江省矿产资源管理条例》等法律法例和规章制度，做好矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、减少污染、节能减排、科技创新与智能矿山、企业管理与企业形象，有效推进绿色矿山的建设工作。矿产资源开发利用活动切合省和集贤县矿产资源整体规划，切合生态环境保护政策要求，切合采矿权设置及出让管理规定；全面执行采矿权人法定义务，依法纳税、依规缴费，严格依据有关规定足额缴纳土地复 垦费，成立矿山地质环境保护与恢复治理基金。

以“绿色矿山建设要求 ”和“绿色矿山建设规范 ”等建设标准为   指导，全面实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、 管理信息数字化、矿区社区和谐化；坚持“无害化开采、生态化发展” 的战略方向，努力践行“机械化换人、智能化减人 ”理念，实现资源开发与生态环境协调发展。

### 1.3.6  平面布局

根据矿产资源开发利用方案，该矿山主要由露天采场和工业广场组成。

1、工业广场

工业广场位于矿区范围外，紧领矿区范围北侧，主要由料场、生产办公区、表土堆放场和废石堆场组成，损毁方式压占，占地1.08hm2，损毁土地类型为乔木林地（0.23hm2）和其他林地（0.17hm2）。

图1-3  总工程平面布置图

2、采掘场

采掘场面积为11.2881hm2，地类为乔木林地和农村道路，其中乔木林地11.0863hm2，农村道路0.2018hm2。

### 1.4  矿山开采历史及现状

该矿山为招拍挂矿山，目前正在办理采矿许可证申领手续，尚未开采。矿区南北两侧均有历史形成的采坑。

### 1.4.1  矿山现状情况

1）采矿权人：集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权

2）矿山名称：集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权

3）地    址：双鸭山市集贤县丰乐镇

4）企业性质：个人独资企业

5）开采方式：露天开采

6）矿种：花岗岩

7）矿区面积：0.112881km2

8）开采深度：200m至145m

9）生产能力：40万立方米/年

10）矿山设计生产服务年限5.15年

11）隶属关系：行政区划属于黑龙江省双鸭山市集贤县丰乐镇。

# 第二章  矿区基础信息

### 2.1  矿区自然地理

### 2.1.1  地理位置

集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权建筑用花岗岩（以下简称该采矿权），该采矿权位于集贤县福利屯西直距约25千米、丰乐镇富兴村西南330米处，有小路、公路可达集贤县县城。集贤县县城有铁路、公路可通往全国各地，交通较为方便。

集贤县县城有铁路、公路可通往全国各，交通较为方便。矿区中心地理坐标：东经130°48′16.65″，北纬46°43′41.76″。

该采矿权东部25米处有柳树河通过；采矿权南部有五趟高压输电线路通过，距离该采矿权最近距离350米，输电电压500KV。矿区范围中部有一条农用路通过。

行政区划属集贤县丰乐镇管辖。

图2-1  项目区交通位置示意图

### 2.1.2  气象

矿区处在中纬度地区，属中温带大陆性季风气候，春夏秋冬四季分明。冬季长、寒冷而干燥，夏季短、温热而多雨。冬夏温差大，冬季最低温度-39℃，夏季最高温度38℃，年平均温度5℃，全年无霜期一般在150天，每年10月中、下旬开始封冻到翌年4月中、下旬解冻，封冻期长达6个月，冻土层最大深度2米，一般在1.8—2.0米，无永冻层。每年的7、8月是雨季，年平均降水量550毫米，最大年份达750毫米。每年的4—10月期间以东—东南风为主，风力一般在1—2级，有时有5级以上大风天；冬季以西—西北风为主，风力一般在2级左右，年平均风速2.0米/秒。时有暴风雪天气。

### 2.1.3  水文

本矿区附近海拔高度在130米至240米，属低山丘陵区。在矿区东侧有南北流向的柳树河，河床宽8米至10米，水深0.3－0.8米，流速0.2m/S，流量98000m3/d，经水样分析，其水化学类型为重碳酸—钙型水，pH6.5，总硬度83.74mg/L。

采场最低开采标高为145m，高位于当地侵蚀基准面（130米）之上，采场地势较高，大气降水可通过地表径流自然排泄，地形有利于排水，不会发生较大的矿区积水现象，地表水对矿床开采不会造成影响。

### 2.1.4  地形地貌

矿山所处于低山丘陵区，矿区内地形简单，地势中间高四周低，地面标高130－220m之间，相对高差90m，矿山范围内无地表水体，矿区范围内主要为乔木林地和交通运输用地，历史最高洪水位线标高在130m。矿山都处于洪水水位线标高以上，见照片2-1。

照片2-1  项目区地形

### 2.1.5  植被

矿区所处植被分区为小兴安岭—老爷岭植物区，穆棱-三江平原亚区。代表植被是以红松为主的温带针阔叶混交林，组成中特产植物很多，除红松外，如冷杉、紫杉等针叶树，以及柠筋槭、白牛槭、假色槭、水曲柳、山槐、核桃楸、黄蘖、大青杨和香杨等阔叶树。

矿区范围内乔木林地和交通运输用地，周边有部分旱地，农作物以玉米、大豆、马铃薯为主。

照片2-2  项目区植被

### 2.1.6  土壤

矿区的土壤类型主要为黑土，土层厚度约为50cm，土壤质地为壤土。土壤的PH值多集中在6.1～6.6之间，为偏酸性土壤，适宜林木及农作物的生长，土壤有机质含量变化幅度在2.58%～3.56%之间。

照片2-1  项目区土壤剖面图

### 2.2  矿区地质环境背景

### 2.2.1  地层岩性

矿区地层为新生界第四系松散层（Q4）：第四系为褐色腐殖土亚粘土夹残坡积岩石风化沙及碎块，厚度0.4—0.8米左右，往下为3-6米风化残积层。

### 2.2.2  侵入岩

为大盘道组的花兴东期混合花岗岩（γ2），矿体呈小岩株状分布。

风化面呈土黄色，宏观颜色为灰色，全晶质，似斑状结构，斑晶为粗粒斜长石，基质为细中粒显晶质结构，块状构造。岩石由斜长石50%±、钾长石20%±、石英20%±；暗色矿物10%±，以角闪石、辉石为主。

斜长石呈灰白色，半自形板状，为粗粒斑晶，粒径2-12毫米；钾长石，他形粒状，粒径2-8毫米；石英，灰色，他形粒状，粒径2-6毫米；暗色矿物为角闪石、辉石黑色粒状，半白形晶，玻璃光泽，粒径2-5毫米。岩石中矿物粒度以5.0—8.0毫米为主，矿物之间分布均匀。

近地表岩石风化较强，岩土比较疏松、易碎，不能做建筑用矿石，厚度4-8米；浅层岩体内不规则裂隙发育，不适合加工装饰板材。风化带以下矿石比较坚硬，裂隙较发育。开采的矿体可经过破碎或直接出售修筑公路、铁路用。

地  层  简  表

| 界 | 系 | 统(群) | 组 | 符 号 | 地层厚度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 更新统 |  | Q4 | 0.50—0.8 |
| 下元古界 |  | 麻山群 | 大盘道组 |  | >5400 |

### 2.2.3  地质构造及地壳稳定性

1、构造

本矿山矿区、工业广场区范围较小，该区域范围内未发现断裂构造。

2、区域地壳稳定性

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本区地震基本烈度值Ⅵ度，地震动峰值加速度＜0.05g，属区域地壳稳定地区。具中国地震台网测定2010年03月10日18时54分黑龙江省双鸭山市友谊县发生4.2级地震，震源深度7kw，位置在北纬46.7度，东经131.7度，集贤县有震感，项目区域构造不发育，稳定性较好。

### 2.2.4  水文地质概况

矿区地貌单元为低山丘陵区地貌类型。当地最低侵蚀基准面标高120m，采用露天方式开采。最低开采标高145m，高于最低侵蚀基准面标高，地形有利于矿坑排水。本矿区地下水含水层类型为裂隙水含水层，开采标高以上未见地下水，主要充水水源为大气降水，第四系覆盖面积小且薄，水文地质边界较简单，水文地质条件简单，即水文地质勘查类型为二类第一型，即裂隙充水类、水文地质条件简单型矿床。

### 2.2.5  工程地质概况

矿区岩性主要为花岗岩，矿体与围岩岩性相同，无明显的分区界限。根据岩石风化程度和构造影响程度不同，可分为三个岩组，即松散岩组（Ⅰ）、风化层岩组（Ⅱ）和原岩组（Ⅲ）。

（1）松散岩组（Ⅰ）

分布于矿区低洼平缓的山坡，主要有砂质粘土、砂、碎石组成，其结构呈松散状，厚度0.0-1.3m，其上部覆盖0.3-1.0m褐灰-褐黑色、砂质粘土，与下部的系呈不整合接触。矿山在露天开采过程中须将其剥离放于排土场，便于将来矿山治理地质环境过程用于回填，因此对矿床开采无影响。

（2）风化层岩组（Ⅱ）

周边有废弃采坑，根据废弃采坑揭露岩性资料综合分析，岩石风化带发育深度为平均厚度3m，最大厚度可达5m。岩石在物理和化学风化作用下，节理裂隙发育。岩石较完整，节理裂隙较为发育，部分节理裂隙中有有少量粘土充填，裂隙面褐黄色，岩体为碎裂块状结构，岩体完整性与工程稳定性差，岩体易破坏剥离。由于风化层位于近地表上部，未来在开采时应做好必要的安全防护措施，以免出现崩落片帮等不良工程地质问题，确保矿山生产安全。开采阶段需全部剥离，剥离后的石料可以作为土毛石加以综合利用。

（3）原岩组（Ⅲ）

为未风化的花岗岩，埋深一般近4m，岩石节理裂隙不发育或较发育，岩体呈块状结构，岩石抗风化能力较强，接近于均质弹性体，各向异性，岩体稳定，岩石坚硬。参照附近其他同类矿山工程地质资料，矿体、顶板围岩、底板围岩RQD平均 值为 94.8% ，根据《矿区水 文地质工程地质勘查规范》（GB/T  12719-2021）岩石质量等级划分，岩石质量等级 属I级，岩石质量好，属完整岩体。工程地质特性好。

综上，本矿区为工程地质条件简单的块状岩类矿床，即工程地质勘查类型为三类简单型。

### 2.2.6  矿体（层）地质特征

规划开采的矿石为元古界大盘道组元古代侵入的花岗岩（γ2），该岩体覆盖整个矿区范围，呈岩基产出。岩体表层节理裂隙发育，风化严重，岩石风化带发育深度为平均厚度15m，最大厚度可达25m。

根据黑龙江省第六地质勘查院实验室检测鉴定，矿体名称为：细粒含黑云母二长花岗岩。

岩石新鲜面呈现灰白色，矿区内出露岩性主要为黑云母二长花岗岩。风化面呈土黄色，宏观颜色为灰色，细粒花岗结构，块状构造。矿物成分及含量： 钾长石：38%、斜长石：35%、石英：25%、黑云母：2%。

钾长石：无色，半自形板状、解理完全，干涉色一级灰白，近平行消光，以正长石、条纹长石为主，粘土化，大小：0.5-2.0mm。

斜长石：无色，半自形板状，干涉色一级灰白，环带构造、聚片双晶发育，主要为更长石，粘土化，绢云母化，大小：0.2-1.5mm。

石英：无色，他形粒状，正低突起，干涉色一级灰白，表面干净，近平行消光，大小：0.2-1.0mm。

黑云母：浅黄褐色，褐-黄多色性，片状，正中突起，具正光吸收性，一组极完全解理，平行消光，白云母化，大小在0.1-0.5mm之间。

近地表岩石风化较强，岩土比较疏松、易碎，不规则裂隙发育，深部风化程度降低，矿石较坚硬，浅部风化岩石可直接用于铺路，深部岩石粉碎加工后可用作建筑混凝土骨料碎石。

该矿区的花岗岩未进行过测试分析，其他工业用途尚不清楚。

### 2.3  矿区土地利用现状

### 2.3.1  土地利用现状

项目区由露天采掘场和工业广场组成，其中：工业广场布置有办公区域、料场、表土堆放场、废石场等，各区域范围见表2-2。

表2-2  项目区范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5177935.30 | 44408528.09 | 16 | 5177934.89 | 44408745.80 |
| 2 | 5177931.48 | 44408550.98 | 17 | 5177929.64 | 44408790.51 |
| 3 | 5177967.08 | 44408582.03 | 18 | 5177893.72 | 44408786.17 |
| 4 | 5178013.00 | 44408630.95 | 19 | 5177516.89 | 44408747.70 |
| 5 | 5177937.93 | 44408742.74 | 20 | 5177540.34 | 44408472.42 |
| 6 | 5177936.17 | 44408740.63 | 21 | 5177553.13 | 44408441.53 |
| 7 | 5177932.46 | 44408734.39 | 22 | 5177593.47 | 44408416.85 |
| 8 | 5177915.31 | 44408696.38 | 23 | 5177667.25 | 44408439.91 |
| 9 | 5177908.44 | 44408685.17 | 24 | 5177717.51 | 44408484.47 |
| 10 | 5177903.14 | 44408679.46 | 25 | 5177739.80 | 44408540.65 |
| 11 | 5177902.36 | 44408684.75 | 26 | 5177763.72 | 44408541.68 |
| 12 | 5177907.69 | 44408691.75 | 27 | 5177823.04 | 44408511.54 |
| 13 | 5177914.09 | 44408703.98 | 28 | 5177823.04 | 44408511.54 |
| 14 | 5177922.17 | 44408721.71 | 29 | 5177867.34 | 44408499.69 |
| 15 | 5177929.94 | 44408738.74 |  |  |  |
| 项目区范围：面积12.3681公顷 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| 1 | 5177823.04 | 44408511.59 | 9 | 5177540.35 | 44408472.47 |
| 2 | 5177867.34 | 44408499.73 | 10 | 5177553.14 | 44408441.58 |
| 3 | 5177935.31 | 44408528.13 | 11 | 5177593.47 | 44408416.89 |
| 4 | 5177931.48 | 44408551.03 | 12 | 5177667.25 | 44408439.95 |
| 5 | 5177967.08 | 44408582.07 | 13 | 5177717.51 | 44408484.52 |
| 6 | 5177902.77 | 44408680.07 | 14 | 5177739.80 | 44408540.70 |
| 7 | 5177893.72 | 44408786.21 | 15 | 5177763.72 | 44408541.72 |
| 8 | 5177516.89 | 44408747.75 |  |  |  |
| 矿区场范围：面积11.2881公顷 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| 1 | 5178013.00 | 44408630.95 | 5 | 5177915.31 | 44408696.38 |
| 2 | 5177937.93 | 44408742.74 | 6 | 5177908.44 | 44408685.17 |
| 3 | 5177936.17 | 44408740.63 | 7 | 5177903.14 | 44408679.46 |
| 4 | 5177933.20 | 44408735.82 | 8 | 5177967.08 | 44408582.03 |
| 工业广场范围1：面积0.80公顷 |  |  |  |  |  |
| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| 1 | 5177922.17 | 44408721.71 | 6 | 5177902.36 | 44408684.75 |
| 2 | 5177929.94 | 44408738.74 | 7 | 5177907.69 | 44408691.75 |
| 3 | 5177934.89 | 44408745.80 | 8 | 5177914.09 | 44408703.98 |
| 4 | 5177929.48 | 44408790.50 | 9 | 5177914.09 | 44408703.98 |
| 5 | 5177893.72 | 44408786.17 |  |  |  |
| 工业广场范围2：面积0.28公顷 |  |  |  |  |  |

项目区由露天采掘场（与矿区范围一致）和工业广场组成，露天采掘场占地面积11.2881公顷（乔木林地11.0863公顷，农村道路0.2018公顷）；工业广场占地面积1.08公顷（乔木林地1.08公顷），项目区总占地面积12.3681公顷（乔木林地12.1663公顷，农村道路0.2018公顷），用地权属为太利村国有划拨。项目区地类利用现状情况表2-3

表2-3  项目区土地利用现状面积统计表      面积单位：公顷

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 11.0863 | 89.64 | 太利村国有划拨 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 11.2881 | 91.27 |  |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.08 | 8.73 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.08 | 8.73 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 12.3681 | 100.00 |  |

图2-3  项目区土地利用现状示意图

### 2.3.2  项目区内土壤质量

项目区土壤主要为黑土，土层厚度一般为30cm，土壤质地比较粘重，呈微酸性至中性，表层有机质含量多为2.58%～3.56%之间，而且分布比较深，氮、磷、钾的含量比较高，理化性能良好，保水供肥能力强，水稳性团聚体达80～90%。全氮含量0.22%，碱解氮含量170mg/kg，速效磷含量12mg/kg，速效钾含量170mg/kg，pH值为6.1～6.6，土壤容重含量1.19～1.20g/cm3。

### 2.4  矿山及周边其他人类重大工程活动

矿区附近的人类工程活动单一，主要从事农业生产。开采区不处于“三线两区”范围内，采矿区附近无各级自然保护区、风景旅游区、名胜古迹、铁路、主干公路、通讯电缆、文物、重要的基础设施和高压输电线路等。开采区地势中间高四周低，远离村庄，无固定居住居民，采矿活动不会对居民区造成影响，矿山开采范围较小，周边无其它相邻矿山，不存在矿权矿界纠纷。矿山如在开采过程中采取适当的开采方法，其对周边环境影响很小，矿山周边环境良好。总体来看，矿区内目前人类工程活动不是很多，人类工程活动对地质环境现状影响不是很大。

区内人类工程活动以矿山开采为主，矿区建设破坏了乔木林地和采矿用地，对地质环境影响较大，破坏地质环境的人类工程活动较强烈。

# 第三章  矿山地质环境影响和土地损毁评估

### 3.1  矿山地质环境与土地资源调查概述

集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权方案编制项目启动后，组建了项目组，由工程师及助理工程师组成，2025年06月，多次对项目区的土地利用现状进行了调查，收集了有关现状基础资料，结合项目区的地形地貌和生态环境现状，拟建项目规模、压占和损毁场地情况，确定了矿山地质环境保护和土地复垦范围，地质灾害防治及复垦目标及其工艺，制定了方案计划。同时在矿方的协助下，调研走访了集贤县自然资源局、丰乐镇、富兴村等相关职能部门以及土地权属人。在此基础上依据《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》，编制完成本方案。

### 3.2  矿山地质环境影响评估

### 3.2.1  评估范围

按照国土资发〔2004〕69号文件及附件要求，综合考虑地质灾害危险性评估需求、矿区地形地貌、地质构造条件、开采条件、环境地质问题以及今后生产可能引发或加剧的环境地质问题，综合考虑未来开采可能对地质环境影响的程度，适当考虑地形起伏变化及矿山开采对地下水资源影响情况圈定评估区范围，确定本次矿山地质环境影响评估区范围包括采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围，主要为矿区开采范围、工业广场占用区域及矿区范围与工业广场外推50-55米矿山开采可能影响的范围，其中：拟治理矿区面积为11.2881hm2、拟治理工业广场占地范围面积1.08hm2，总计12.3681hm2；矿山开采可能影响的范围面积为9.5018hm2，确定评估区面积为21.8699hm2。具体范围见表3-1

表3-1  评估区范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5177870.88 | 44408446.98 | 6 | 5177491.18 | 44408460.46 |
| 2 | 5177991.15 | 44408497.23 | 7 | 5177513.16 | 44408407.38 |
| 3 | 5178076.71 | 44408625.76 | 8 | 5177586.73 | 44408362.36 |
| 4 | 5177973.45 | 44408846.18 | 9 | 5177692.40 | 44408395.39 |
| 5 | 5177462.90 | 44408792.45 |  |  |  |
| 评估区范围：面积21.8699公顷 |  |  |  |  |  |

### 3.2.2  评估级别

矿山地质环境影响评估级别根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

a)评估区重要程度的确定

评估区内无居民居住；区内无重要交通要道或建筑设施，远离各级自然保护区及旅游景区，无重要水源地，破坏土地类型为乔木林地和农村道路用地。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录B，评估区的重要程度划分为较重要区（表3-2）。

表3-2  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 1．分布有500人以上的居民集中居住区； | 1．分布有200~500人的居民集中居住区； | 1．居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下； |
| 2．分布有高速公路、一级公路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施； | 2．分布有二级公路、小型水利、电力工程或其他较重要建筑设施； | 2．无重要交通要道或建筑设施； |
| 3．矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点）； | 3．紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点）； | 3．远离各级自然保护区及旅游景区（点）； |
| 4．有重要水源地； | 4．有较重要水源地； | 4．无较重要水源地； |
| 5．破坏耕地、园地。 | 5．破坏林地、草地。 | 5．破坏其他类型土地。 |
| 注：评估区重要程度分级确定采取上一级别优先的原则，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

b)矿山生产建设规模

矿山的生产规模为40万立方米/年，根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录D，其生产建设规模划分为大型。

c)矿山地质环境复杂程度

矿体位于当地侵蚀基准面以上，周围沟谷切割浅，汇水面积小，与区域含水层和地表水联系不密切，采场未见涌水；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。

矿床围岩岩体结构以块状整体结构为主，岩石力学强度、块度均较高，残坡积层、基岩风化破碎带厚度虽然小于5m、但矿山开采边坡较大，稳固性一般，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳。

矿场范围内无断层存在，地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小。

现状条件下评估区内未发现崩塌、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害，现状地质灾害矿山地质环境问题的类型少、危害小。

采场面积虽然不大，但采坑深度最大达到53.32米，边坡较不稳定，现状较易产生不稳定斜坡地质灾害。

地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形起伏变化平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于10～15°，相对高差小；

综上所述，将矿山地质环境复杂程度确定为中等类型(表3-3)。

表3-3  露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复 杂 | 中 等 | 简 单 |
| --- | --- | --- |
| 采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m3/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏 | 采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m3/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏 | 采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m3/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏 |
| 矿床围岩岩体结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾软弱结构面或危岩发育，易导致边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以薄到厚层状结构为主，软弱结构面、不良工程地质层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定 |
| 地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大 | 地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大 | 地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小 |
| 采场面积及采坑深度大，边坡不稳定，易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡 |

注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。

该矿区属于较重要区，矿山生产规模为大型，地质条件复杂程度为中等。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）相关规定（表3-4），将矿山地质环境影响评估级别综合评定为一级。

表3-4  矿山地质环境影响评估精度分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 3.2.3  矿山地质环境危险性现状评估与预测评估

1、矿山地质灾害危险性现状评估

根据现场调查，评估区未发现地质灾害及地质灾害隐患点。 评估区主要地质灾害孕育条件：地形地貌条件、地质构造、岩土体类型、坡体地 质结构、坡体形态等，其中各因素对不同地质灾害形成的影响强度不同，通过分析地 质灾害的成因机理，结合调查区域地形地貌，得出地质灾害现状分析结论。 评估区内地形地貌以低山丘陵为主，区域地质构造较发育，节理裂隙发育一般， 岩体较完整，风化程度一般，斜坡稳定性较好，现状处于未开发利用状态，地表整体 植被覆盖发育，孕育地质灾害条件较弱，区内未发生过泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害。目前采矿工程基建工作尚未开始，未造成工程损坏和财产损失，冻土冻融地质灾害弱发育，危害程度小，危险性小，影响较轻。 根据对以往资料的分析和野外现场调查，现状条件下评估区未发现崩塌、滑坡、 泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害，现状地质灾害类型为季节性冻土冻融，影响较轻。

- 矿山地质灾害危险性预测评估

预测评估是在现状评估的基础上，根据开采设计和地质环境条件特征，分析预测 矿山建设和采矿活动可能遭受、加剧、引发的各类地质环境问题，并根据其影响对 象、预期损失和恢复治理难易程度评估其对矿山地质环境的影响程度。 根据本期工程建设特点和区内地质环境条件，预测矿山建设可能引发、加剧和遭 受的地质灾害类型为崩塌、滑坡。

（1）矿山生产和建设可能引发（加剧）潜在地质灾害的危险性评估

矿山采用露天开采，根据工程建设特点和区内地质环境条件，预测矿业活动可能引发（加剧）潜在的地质灾害主要为露天采场边坡不稳定引发崩塌地质灾害和工业广场内的排土场引发滑坡地质灾害。

1）露天采场边坡（不稳定边坡）可能引发潜在崩塌地质灾害

矿山的建设不会引发新的形式不稳定边坡所造成的崩塌地质灾害（与现状发生的崩塌地质灾害形式上相同），但随着工作面不断扩大，地层应力失支平衡，若边坡角预留较大，岩体易形成危岩体向矿区内崩落（主要是岩体开采所形成的撑子面边坡），可能加剧由于不稳定边坡造成的潜在崩塌地质灾害的危害。矿山开采中露天采场产生崩塌险情所危害主要对象为开采作业的人员和生产机械等。撑子面边坡潜在崩塌威胁开采作业人员和设备安全，规模较小、主要体现为突发的特征、有可能造成人员伤亡，机械设备的损坏，发生危险性中等。但由于石场规模小，现场生产人员较少，受威胁人员数量较少，小于10人，机械设备较少，损失较小，小于100万元，对照《地质灾害危险性评估规范》（DZ/T0286-2015）表三（见表3-6）, 露天采场引发崩塌地质灾害可能性中等，影响程度为较轻。

2）季节性冻土冻融

通过野外实际地质灾害调查，结合矿区气象、水文、地形地貌、地质构造、地层岩性及地下水等因素分析，预测矿山可能遭受冻土冻融地质灾害。

冻土冻融只对地表建筑物基础产生破坏。对井巷和采掘工程不产生影响。煤矿开采的地表建筑物比较简单，主要是井架和简易生活场所等临时建筑，还可能对部分治理工程产生不良影响，但该类灾害易于防治，危害小，其危险性小，影响程度较轻。

3）其他受矿山开采所引发或加剧地质灾害影响

评估区内无其他矿山开采可能影响区域没有引发或加剧地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，引发或加剧地质灾害的可能性小，危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，地质灾害危险性小，影响程度为较轻。

（2）矿山生产和建设可能遭受地质灾害的危险性预测评估

1）露天采场边坡遭受崩塌地质灾害预测

随着矿山的持续开采，露天采场边坡的稳定性将随之变化，在风化作用下，边坡表层岩体将加重破碎，受自身重力和爆破震动等条件影响，可能导致边坡顶部风化岩体、土层的崩落，遭受崩塌地质灾害可能性中等，地质灾害危害程度小。

威胁开采作业人员和设备安全，造成人员伤亡，发生危险性较大，但石场生产人员较少，受威胁人员数量较少，小于10人，机械设备损失小于100万元，地质灾害可能造成的损失弱。

露天采场遭受崩塌地质灾害可能性中等，遭受崩塌地质灾害危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，因此露天采场遭受崩塌地质灾害危险性小，影响程度为较轻。

2）其他受矿山开采所受地质灾害影响

评估区内其他矿山开采可能影响区域没有产生地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，遭受地质灾害的可能性小，危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，地质灾害危险性小，影响程度为较轻。

综上所述，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录E。矿业活动中露天采场和工业广场可能引发崩塌和滑坡的可能性中等，危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，地质灾害危险性小；其他矿山开采可能影响区域没有引发或加剧地质灾害的条件，无发生地质灾害的可能，引发或加剧地质灾害的可能性小，危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，地质灾害危险性小；矿山本身建设过程中可能遭受的地质灾害为崩塌和滑坡，其中：评估区露天采场和工业广场遭受崩塌和滑坡地质灾害的可能性小，危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，地质灾害危险性小；评估区内其他矿山开采可能影响区域遭受的地质灾害的可能性小，危害程度小，地质灾害可能造成的损失弱，地质灾害危险性小。评估区地质灾害危险性预测评估为危险性小，影响程度为较轻。

表3-9  引发滑坡地质灾害危险性预测评估分级表

| 工程建设与滑坡的位置关系 | 工程建设中、建成后引发 滑坡的可能性 | 发育程度 | 危害程度 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位于滑坡的影响范围内 | 可能性大 | 强发育 | 危害大 | 危险性大 |
|  |  | 中等发育 |  | 危险性大 |
|  |  | 弱发育 |  | 危险性中等 |
| 临近滑坡影响范围 | 可能性中等 | 强发育 | 危害中等 | 危险性大 |
|  |  | 中等发育 |  | 危险性中等 |
|  |  | 弱发育 |  | 危险性中等 |
| 位于滑坡影响范围外 | 可能性小 | 强发育 | 危害小 | 危险性中等 |
|  |  | 中等发育 |  | 危险性中等 |
|  |  | 弱发育 |  | 危险性小 |

### 3.2.4  地下水资源破坏现状评估与预测评估

1、地下水资源破坏现状评估

(1)对含水层结构的影响

矿山采用露天开采方式进行开采，因生产现有标高在当地最高含水层以上，露天开采只是对基岩裂隙水含水层结构产生影响和破坏，但同时本矿山现有开采最低标高在地方侵蚀基准面以上，排水量很少，现状没有引起地下水位下降和水资源减少，因此现状矿山开采对地下水资源的影响和破坏较轻。

(2)水位的影响

主要疏干的为基岩裂隙水，但由于排水量小，对矿区及周围生产生活用水影响较小。没有引起地下水位下降的现象。因此现状矿山开采对地下水水位的影响和破坏较轻。

(3)水质的影响

本项目产生的废水主要有生产废水以及生活污水等，生产废水及生活污水经处理后排放。因此对地下水的水质影响较轻。

(4)对周边生产生活用水的影响

矿区附近无居民居住，矿山排水不会影响矿区及周围生产生活用水。

综上所述，现状矿山开采对地下水资源的影响和破坏较轻。

2、地下水资源破坏预测评估

(1)对含水层结构的影响

依据矿产资源开发利用方案，矿山将采用露天开采方式进行开采，露天开采有可能对基岩裂隙水含水层结构产生影响和破坏。但本矿山在水浸蚀面以上开采，排水量预测很少。不会引起地下水位下降和水资源减少，因此预测矿山开采对地下水资源的影响和破坏较轻。

(2)水位的影响

主要疏干的为基岩裂隙水，但由于排水量小，对矿区及周围生产生活用水影响较小。不会引起地下水位下降的现象。因此预测矿山开采对地下水水位的影响和破坏较轻。

(3)水质的影响

本项目产生的废水主要有生产废水以及生活污水等，生产废水及生活污水经处理后排放。因此对地下水的水质影响较轻。

(4)对周边生产生活用水的影响

矿区附近无居民居住，矿山排水不会影响矿区及周围生产生活用水。

综上所述，矿山开采对地下水资源的影响和破坏较轻。

### 3.2.5  地形地貌景观破坏现状评估与预测评估

1、地形地貌景观破坏现状评估

该矿处于申办采矿许可手续阶段、采矿基建尚未开展没有破坏原有的地形地貌，，对地形地貌景观影响较轻。根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附录 E 矿山地质环境影响程度分级表，确定采矿活动对矿山地形地貌景观影响较轻。

2、地形地貌景观破坏预测评估

（1）矿山开采对地形地貌景观的影响和破坏

未来矿山开采形成的露天采坑、道路、工业广场等，必然对原有地形、地表植被等产生直接的破坏。开采矿体形成露天采坑，对地貌破坏较严重；对原有的景观产生影响较严重。

（2）矿山开采对生态环境破坏

矿山建设和采矿过程中对地表林地产生了破坏，露天采坑、工业场地以及表土临时堆场等占地砍伐树木、植被造成局地生物量减少、土壤扰动和水土流失、局部地形地貌生态功能改变，矿山生产对生态环境破坏较严重。

据对矿山拟建现场调查、预测，项目将占地11.2881hm2，其中：乔木林地11.0863m2和农村道路0.2018hm2，对局部土地利用结构造成影响，使原有的生态格局被破坏，对林区地貌产生破坏，局部生态系统功能减弱，原有稳定的生态平衡会受到负面影响。对照《规范》附录 E，矿山开采对地形地貌景观及生态环境的影响程度为“较严重”。

### 3.2.6  矿区水土环境污染现状分析与预测

1、矿区水土环境污染现状分析

矿山矿区尚未进行建设，未对水土环境造成影响，现场调查，未发现有水土环境污染问题。

2、矿区水土环境污染预测

矿山开采出的矿体不含有害元素，矿山废水主要是采场废水、生活污水。矿山开采时采场作业场地若不设置截排水系统及沉淀池，废水直接外排，对下游溪沟水体水质会造成一定影响。

矿山可能引发水土环境污染等问题的区域主要是露天采场及治理区、办公生活区等工业场地辅助设施区域。可能污染区附近小溪沟及下游水体水环境质量，影响较轻。

表3-10  矿山地质环境影响程度分级表

| 影响程度分级 | 地质灾害 | 含水层 | 地形地貌景观 | 土地资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 地质灾害规模大，发生的可能性大。 影响到城市、乡镇、重要行政村、重要交通干线、重要工程设施及各类保护区安全。 造成或可能造成直接经济损失大于500万元。 受威胁人数大于100人。 | 矿床充水主要含水层结构破坏，产生导水通道。 矿井正常涌水量大于10000m3/d。 区域地下水位下降。 矿区周围主要含 水层（带）水位大幅下降，或呈现疏干状态，地表水漏失严重。 不同含水层（组）串通水质恶化。 影响集中水源地供水，矿区及周围生产、生活供水困难。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大。 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重。 | 破坏基本农田。 破坏耕地大于2hm2。 破坏林地或草地大于4hm2。 破坏荒地或未开发利用土地大于20hm2。 |
| 较严重 | 地质灾害规模中等，发生的可能性较大。 影响到村庄、居民聚居区、一般交通线和重要工程设施安全。 造成或可能造成直接经济损失100——500万元。 受威胁人数10——100人。 | 矿井正常涌水量大于3000—10000m3/d。 矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较大，地下水呈半疏干状态。 矿区及周围地表水体漏失较严重。 影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大。 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重。 | 破坏耕地小于2hm2。 破坏林地或草地2—4hm2。 破坏荒地或未开发利用土地10—20hm2。 |
| 较轻 | 地质灾害规模小，发生的可能性小。 影响至分散性居民、一般性小规模建筑及设施。 造成或可能造成直接经济损失小于100万元。 受威胁人数小于10人。 | 矿井正常涌水量小于3000m3/d。 矿区及周围主要含水层（带）水位下降幅度较小。 矿区及周围地表水体未漏失。 未影响矿区及周围部分生产生活供水。 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小。 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻。 | 破坏林地或草地小于等于2hm2。 破坏荒地或未开发利用土地小于等于10hm2。 |

矿山地质环境影响分区：现状将整个评估区划为一个分区，矿山地质环境影响一般区，面积21.8579hm2；预测将评估区划为三个分区：矿山地质环境影响一般区较严重区、严重区，具体情况如下：将露天采场范围11.2881hm2划分为矿山地质环境影响严重区；将工业广场区域1.08hm2划分为矿山地质环境影响较严重区；评估区其他受矿山开采所影响的区域划分为矿山地质环境影响一般区，面积为9.4898hm2。

### 3.3  矿山土地损毁预测与评估

### 3.3.1  土地损毁环节与时序

该矿山为拟建矿山，一直未进行开采生产，根据开发利用方案设计， 矿山将采用露天开采，露天开采采用公路开拓、汽车运输方式；矿山生产将拟建一工业广场，内含表土堆放场、废石料场以及办公区，将会对土地造成破坏；未来矿山生产也会对进行表土剥离，破坏土地。对于本项目土地损毁主要是挖毁和压占。对土地的破坏环节与时序见图3-3

场地平整

修建建构筑物

土地占用

矿山开采产生表土

废石堆积

土地压占

矿山开采

形成采坑

土地挖损

土地损毁环节及时序

图3-3  土地损毁环节与时序

### 3.3.2  已损毁土地现状

该矿山为拟建矿山，尚未开展基建工程，也没有进行开采。尚未对土地造成破坏。

表3-11复垦区土地利用现状表    单位：hm2

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 11.0863 | 89.64 | 太利村国有划拨 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 11.2881 | 91.27 |  |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.08 | 8.73 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.08 | 8.73 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 12.3681 | 100.00 |  |

### 3.3.3  拟损毁土地预测

根据矿山开发利用方案，矿区范围内的资源进行露天开采，避免不了将破坏现有地貌，矿区范围11.2881hm2将形成露天采掘场，损毁形式为挖损，其中;乔木林地11.0863hm2，农村道路0.2018hm2；新建工业广场1.08hm2，为乔木林地，损毁形式为压占，无其它拟损毁区域。详见表3-9

表3-12  拟毁土地汇总表

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) | 损毁方式 | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 11.0863 | 89.64 | 挖损 | 太利村国有划拨 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 挖损 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 11.2881 | 91.27 |  |  |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.08 | 8.73 | 压占 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.08 | 8.73 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 12.3681 | 100.00 |  |  |

根据《土地复垦条例》和《土地复垦方案编制规程》，土地损毁程度预测等级数确定为三级标准，分别为：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度 损毁）。挖损损毁土地评价标准见 3-13 ， 占压损毁土地评价标准见表 3-14。

表 3-13  挖损土地损毁程度标准

| 评价因素 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 挖损土体厚度 | <10cm | 10—30cm | >30cm |
| 挖损面积 | <0 . 5hm2 | 0 .5 ～ 1 . 0m2 | >1 . 0hm2 |
| 挖损深度 | <0.5m | 0.5m—2m | >2m |
| 挖损坡度 | <25° | 25-35° | >35° |
| 积水状况 | 不积水 | 季节性积水 | 长期积水 |

表 3-14  压占土地损毁程度标准

| 评价因素 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 压占面积 | <1000m2 | 1000-10000m2 | >10000m2 |
| 表土剥离 | 大于 30cm | 0-30cm | 无剥离 |
| 堆土石高度 | < 5m | 5—10m | > 10m |
| 砾石侵入量 | < 10% | 10%～30% | > 30% |
| 损毁土体厚度 | < 10cm | 10—20cm | > 20cm |

根据以上分析确定损毁单元面积，损毁情况，对照挖损、压占土地损毁程度标准表确定土地损毁程度，各单元土地损毁程度分析见表3-11。

表 3-11  各个单元土地损毁程度分析表

| 评价因素 | 露天采场 | 工业广场 |
| --- | --- | --- |
| 占地面积 | 11.2881h m2 | 1.08hm2 |
| 表土剥离 | 剥离 30cm | 无剥离 |
| 压实情况 | -- | 全部压实 |
| 堆土石高度 | -- | 10m |
| 损毁土体厚 度 | 30cm | -- |
| 损毁程度 | 重度 | 重度 |

### 3.4  矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

### 3.4.1  矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则

a）根据地质环境单元、矿产资源开发利用方案进行分区的原则；

b）按采矿活动对矿山地质环境影响的程度进行分区的原则；

c）当现状评估与预测评估结果不一致时采取就上的分区原则。

2、分区方法

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223—2011），分析矿山地质环境影响程度，以矿山地质环境现状评估和预测评估结果，分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。对于现状评估和预测评估结果不一致的采取就上原则分区的方法进行分区，详见表3-13。

表3-13  矿山地质环境保护与恢复治理分区

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |
| 注：现状评估与预测评估结果不一致的采取就上原则进行分区 |  |  |  |

3、分区评述

根据上述分区原则和方法，结合本矿实际，充分考虑区内主要建设工程的重要 性，矿山地质环境保护与治理恢复分区划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个区，见表 3-14。

表 3-14  矿山地质环境保护与治理恢复分区划分

| 防治分区 | 评估单元 | 面积hm2 | 矿山地质环境保护和恢复治理分区影响因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地质灾害 | 含水层影响 | 地形地貌景观影响 | 水土环境 污染 | 土地资源 |
| 重点防治区 | 露天采场（I） | 11.2881 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 严重 |
| 次重点防治区 | 工业广场（II） | 1.08 | 较轻 | 较轻 | 较严重 | 较轻 | 较轻 |
| 一般防治区 | 其他区域（III） | 9.4988 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 | 较轻 |

（1）矿山地质环境保护与恢复治理重点防治区I：露天采场区域，最终露天采场待矿山闭坑时将会产生，采场长约390m，宽约260m，深约45m，开采台阶高度15m，共有3个开采台阶，最终边坡角＜60°，最底层平台长约360m，宽约210m，坑底标高为145m，总面积为11.2881hm2的采坑。地质灾害较轻，含水层影响较轻，地形地貌景观影响较严重，水土环境污染较轻。 土地资源影响严重

主要矿山地质环境问题是：露天采场对地形地貌景观的破坏形式为挖损，使地形地貌景观遭受较严重破坏，引发不稳定斜坡地质灾害可能性小。严重破坏土地资源。

主要防治措施：边坡修整、在采场边坡较陡位置设警示牌、修建围栏，对边坡稳定性监测。

（2）矿山地质环境保护与恢复治理次重点防治区II

次重点区域II：工业广场区域，矿山闭坑时将压占乔木林地1.08公顷。预测地质灾害较轻，含水层影响较轻，地形地貌景观影响较严重，水土环境污染较轻，土地资源影响较轻。

主要矿山地质环境问题是：工业广场对地形地貌景观的破坏形式为压占，使地形地貌景观遭受较严重破坏。

主要防治措施：表土场表土堆放时设置 3 °坡度以利于排水避免施工范围内积水，设置表土场边坡为 30°,保证边坡稳定，定期监测 表土场土壤质量，确保表土场存放土壤不受污染。对于排土场堆放期间排土作业采用汽车运输、推土机推排、压实的工艺。排土场采用多台阶覆盖式排土，废石自下而上多台阶覆盖式排土，推土机配合 推平，压路机压实，直至最高标高。

（3）矿山地质环境保护与恢复治理一般防治区

一般防治区III：去除矿山地质环境次重点防治区的其它评估区域，面积9.4998hm2。

去除矿山地质环境次重点防治区的其它评估区域，面积9.5018hm2。详见图3-5。

图3-5  矿山地质环境保护与恢复治理分区示意图

### 3.4.2  土地复垦区与复垦责任范围

根据上述损毁土地情况的现状调查和预测，矿山在开采过程中的土地损毁主要在露天采场（11.2881hm2）以及工业广场（1.08hm2），其中：已损毁面积0hm2，拟损毁（拟损毁采掘场和拟压占工业广场）土地面积12.3681hm2。

表3-14  损毁土地汇总表                 单位：hm2

| 破坏 单元 | 破坏方式 | 面积 | 损毁土地类型及面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乔木林地0301 | 农村道路1106 |
| 拟损毁采掘场 | 挖损 | 11.2881 | 11.0863 | 0.2018 |
| 拟损毁工业广场 | 压占 | 1.08 | 1.08 | - |
| 合 计 |  | 12.3681 | 12.1663 | 0.2018 |

依据矿山开发利用方案确定矿区范围与实际用地情况，来确定项目复垦区，因此本次复垦区为露天采场和工业广场，露天采场面积11.2881hm2和工业广场1.080hm2，总计面积12.3681hm2；该项目结束后，不存在永久性建设用地，故复垦责任范围与复垦区相同，为12.3681hm2，范围见表3-15、3-16，图3-5，各分区面积见表3-17

表3-15  复垦区、 复垦责任范围拐点坐标表

| 序号 | X | Y | 序号 | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5177935.30 | 44408528.09 | 16 | 5177934.89 | 44408745.80 |
| 2 | 5177931.48 | 44408550.98 | 17 | 5177929.64 | 44408790.51 |
| 3 | 5177967.08 | 44408582.03 | 18 | 5177893.72 | 44408786.17 |
| 4 | 5178013.00 | 44408630.95 | 19 | 5177516.89 | 44408747.70 |
| 5 | 5177937.93 | 44408742.74 | 20 | 5177540.34 | 44408472.42 |
| 6 | 5177936.17 | 44408740.63 | 21 | 5177553.13 | 44408441.53 |
| 7 | 5177932.46 | 44408734.39 | 22 | 5177593.47 | 44408416.85 |
| 8 | 5177915.31 | 44408696.38 | 23 | 5177667.25 | 44408439.91 |
| 9 | 5177908.44 | 44408685.17 | 24 | 5177717.51 | 44408484.47 |
| 10 | 5177903.14 | 44408679.46 | 25 | 5177739.80 | 44408540.65 |
| 11 | 5177902.36 | 44408684.75 | 26 | 5177763.72 | 44408541.68 |
| 12 | 5177907.69 | 44408691.75 | 27 | 5177823.04 | 44408511.54 |
| 13 | 5177914.09 | 44408703.98 | 28 | 5177823.04 | 44408511.54 |
| 14 | 5177922.17 | 44408721.71 | 29 | 5177867.34 | 44408499.69 |
| 15 | 5177929.94 | 44408738.74 |  |  |  |
| 复垦区、复垦区范围：面积12.3681公顷 |  |  |  |  |  |

图3-6  复垦区及复垦责任范围示意图

表3-17  复垦区及复垦责任范围土地面积统计表      单位：hm2

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 11.0863 | 89.64 | 太利村国有划拨 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 11.2881 | 91.27 |  |
| 工业广场 | 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 1.08 | 8.73 | 太利村国有划拨 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.08 | 8.73 |  |
| 整个区域 | 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 12.1663 | 98.37 | 太利村国有划拨 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 太利村国有划拨 |
|  |  | 总 计 |  |  | 12.3681 | 100.00 |  |

### 3.4.3  土地类型与权属

参照全国土地利用现状调查技术规程、《土地利用现状分类》（GB/T 21010—2017）、通过采用现场测图套合在集贤县自然资源局提供的1:10000土地利用现状图上，集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权复垦责任范围为露天采场和工业广场，得出各用途单元的地类面积。通过对复垦责任范围土地权属情况分析，复垦责任范围内土地权属明确，权属无争议，土地权属为集贤县丰乐镇太利村国有划拨。该矿山项目区用地面积为12.3681hm2，占用土地类型为乔木林地和农村道路，其中：露天采掘场用地面积为11.2881hm2，破坏方式为挖损，土地类型为乔木林地和农村道路，其中：乔木林地11.0863hm2，农村道路0.2018hm2；工业广场用地面积为1.08hm2，破坏方式为压占，土地类型为乔木林地。

# 第四章  矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

### 4.1  矿山地质环境治理可行性分析

### 4.1.1  技术可行性分析

1、地质灾害防治技术可行性分析

矿山地质灾害主要为局部不稳定斜坡处的崩塌等，为了保护矿山地质环境和矿山开采过程中的生产安全，主要预防防治措施为：

加强对崩塌区域的巡查、监测，及时对危岩进行清理，采取预防为主、综合治理的措施。严格按设计开采和留设平台及边坡，外围设置网围栏、警示牌，防止意外发生；开采结束闭坑后，对工业场地建（构）筑物进行拆除，场地治理后进行生态恢复。

地质灾害所采取的预防、工程措施均为已经成熟稳定的矿山地质灾害保护与治理措施，施工简单易行，技术上可以实现。

2、含水层防治技术可行性分析

含水层防治主要是强调含水层的自我修复能力，本矿山开采对地下含水层的影响程度较轻，采矿结束后有自我恢复能力，主要预防防治措施为：

结合采矿工程采取含水层保护预防措施，防止含水层破坏；生产生活污水均经过处理达标后方可用于矿山消防、洒水降尘等。

3、地形地貌修复技术可行性分析

本矿山对矿区地形地貌影响较严重的主要是工业场地和露天采场。主要预防防治措施为：

及时恢复植被：矿山闭坑后经过拆除回填、土地治理覆土并进行种植草籽绿化，达到与周围地形地貌协调、恢复植被的要求。

地形地貌修复治理工作企业具有成熟经验，技术可行。

4、水土环境污染防治技术可行性分析

矿山生产、生活用水收集处理后用于采场及道路洒水、矿山汇流处理后用于消防及洒水降尘、绿化用水，多余汇流水经处理后可外排，达到环境标准，用于周边农作物灌溉使用，生活垃圾集中处理。

矿山对土地资源的破坏主要为露天采场、工业场地（含生产办公区、排土场）压占土地，破坏植被，主要预防防治措施为：

制定严格的矿山环境保护制度，严禁过界埋压土地，严禁机械随地碾压，排土场通过地质环境治理后，自然恢复。

### 4.1.2  经济可行性分析

本方案论述的地质环境 治理措施均为监测巡视等预防性措施，方便易行，费用不大。体现了源头控制 的思想，相对于末端治理具有极大地经济性。因此，总体上本矿山地质环境治 理经济上是可行的，相比矿山收益，完全可以接受。

本方案矿山地质环境治理工程主要包括矿山地质灾害防治工程和矿山地质 灾害监测工程。对于矿山地质环境问题进行综合分析预算，预算金额范围在矿山 可承受范围之内，并且本方案治理项目启动后，矿山地质环境治理工程实施和后 期维护都需要相当大量的机械设备和劳动力，可在一段时间内解决当地的部分劳 动力就业问题，增加当地居民收入。因此，综合分析其在经济上可行。

### 4.1.3  生态环境协调性分析

矿山地质环境保护与恢复治理过程也是矿区生态环境整治、保护和重建的过程。本方案实施后，土地破坏区的植被环境及地貌得到有效治理和利用，控制项目建设带来的不利影响。通过工程机生物治理措施，土地质量改善，林草植被恢复，促进野生动物繁殖，减少水土流失，调节气候，净化空气，美化环境，改善该地区生态环境。

### 4.2  矿区土地复垦可行性分析

### 4.2.1  复垦区土地利用现状

1、复垦区土地利用现状

复垦区范围面积为12.3681hm2，按照第三次全国土地调查2024年变更资料，其中：乔木林地12.1663hm2，占复垦区范围总面积的98.37%；农村道路0.2018hm2，占复垦区范围总面积的1.63%。复垦区地类利用现状情况见表4-1。

表4-1  复垦区土地利用现状面积统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 12.1663 | 98.37 | 太利村国有划拨 |
| 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 太利村国有划拨 |
|  | 总 计 |  |  | 12.3681 | 100 |  |

2、复垦责任范围土地利用现状

复垦责任范围与复垦区范围一致，按照第三次全国土地调查2024年变更资料，其中：乔木林地12.1663hm2，占复垦区范围总面积的98.37%；农村道路0.2018hm2，占复垦区范围总面积的1.63%。复垦责任范围地类利用现状情况见表4-2。

表4-2  复垦责任范围土地利用现状面积统计表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 12.1663 | 98.37 | 太利村国有划拨 |
| 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 | 太利村国有划拨 |
|  | 总 计 |  |  | 12.3681 | 100 |  |

### 4.2.2  土地复垦适宜性评价

土地适宜性评价是针对复垦区的已破坏和拟破坏的土地进行潜在的适宜性评价，根据破坏土地的自然属性和破坏状况，以社会经济因素作为背景条件，来评定未来土地复垦治理后对农、林、牧、副、渔及其他利用方向的适宜性及适宜程度、限制性及限制程度，是一种预测性的土地适宜性评价。通过适宜性评价，为最终复垦方向的确定提供决策依据；为复垦技术的选择提供参考；为因地制宜地制定复垦标准提供依据；通过参与式评价，使土地复垦更加民主、公开。

1、 土地复垦适宜性评价原则

（1）符合土地利用总体规划，并与其它规划相协调的原则

在确定待复垦土地的适宜性时，不仅要考虑被评价土地的自然条件和破坏状况，还应考虑区域性的土地利用总体规划，从全局和长远利益出发，统筹考虑本地区的社会经济和矿区的生产建设发展，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。

（2）因地制宜，农用地优先的原则

土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势，宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜鱼则鱼，《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

（3）社会因素和社会经济因素相结合的原则

待复垦土地的评价，一方面要考虑其自然属性，同时也要考虑社会经济属性，如社会需要、资金来源等。在评价时应以自然属性为主来确定复垦方向，但也必须顾及社会属性的许可。

（4）主导限制因素与综合平衡原则

影响待复垦土地利用方向的因素很多，包括自然条件、土壤性质、原来的利用类型、破坏状况和社会需求等多方面，但各种因素对土地复垦利用的影响程度不同，应选择其中的主导因素作为评价的主要依据。

（5）综合效益最佳原则

在充分考虑国家和矿区生产承受能力的基础上，以最小的资金投入以获取最佳的经济、社会和生态环境效益。

（6）复垦后和土地可持续利用原则

土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，应考虑矿区工业发展的前景、科技进步及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，保证生态安全和人类社会可持续发展。

（7）经济可行与技术合理性原则

土地复垦所需费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

2、土地复垦适宜性评价依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》(2019年08月）；

（2）《土地复垦条例》（2011年3月）；

（3）《土地复垦条例实施办法》（2013年3月）

（4）《土地复垦技术标准》(试行）；

（5）《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；

（6）《耕地地力调查与质量评价技术规程》（YN/T1634-2008）；

（7）项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与与意见以及周边同类项目的类比分析等。

3、评价体系

评价体系分为二级和三级体系两种类型。

二级体系分成两个序列，土地适宜类和土地质量等，土地适宜类一般分成适宜类、暂不适宜类和不适宜类，类别下面再续分若干土地质量等。土地质量等一般分一等地、二等地和三等地，暂不适宜类和不适宜类一般不再续分。

三级体系分成三个序列，土地适宜类、土地质量等和土地限制型。土地适宜类和土地质量等续分与二级体系一致。根据不同的限制因素，在土地质量等以下又分成若干土地限制型。

4、评价方法

评价方法分为定性和定量法分析两类。定性方法是对评价单元的原土地利用状况、土地损毁、公众参与、当地社会经济等情况进行综合性分析，确定土地复垦方向和适宜性等级。定量分析包括极限条件法、综合指数法等。

极限条件法模型为：Yi=min(Yij）。

式中：Yi为第i个评价单元的最终分值；Yij为第i个评价单元中第j参评因子的分值。

5、评价单元划分

评价单元是土地适宜性评价的基本单元，是评价的具体对象。土地对农林牧业利用类型的适宜性和适宜程度及其地域分布状况，都是通过评价单元及其组合状况来反映的。评价单元的划分与确定应在遵循评价原则的前提下，根据评价区的具体情况来决定。根据本项目损毁土地预测结果可知，具体见表4-3。

表4-3  土地复垦评价单元划分表       单位：hm2

| 破坏单元 |  | 破坏方式 | 面积 | 损毁土地类型及面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 乔木林地0301 | 农村道路1106 |
| 露天采场 | 平台（边坡上的） | 挖损 | 1.30940 | 1.3094 | 0 |
|  | 采坑底部 | 挖损 | 8.6532 | 8.5759 | 0.0773 |
|  | 采场边坡 | 挖损 | 1.3255 | 1.201 | 0.1245 |
|  | 小 计 |  | 11.2881 | 11.0863 | 0.2018 |
| 工业广场 |  | 压占 | 1.08 | 1.08 | 0 |
| 合计 |  |  | 12.3681 | 12.1663 | 0.2018 |

依据复垦区的土地利用总体规划、公众参与意见以及其他社会经济政策因素，最大程度的方便将来城镇的经济建设，同时根据矿山实际经济状况，减轻企业负担，初步确定待复垦土地的复垦方向为乔木林地。

6、评价体系和评价方法的选择

根据本项目矿区所在区域自然环境特征、结合矿区土地损毁特点、土地类型等有关指标，参阅有关矿区破坏土地适宜性评价和复垦经验，本项目土地复垦适宜性评价选择评价体系为二级；本复垦方案土地适宜性评价采用极限条件法进行，这种评价方法的优势在于重点突出了由于破坏造成的对土地利用的限制影响，体现了复垦适宜性评价是在破坏预测基础上进行的特点。

7、评价指标体系和标准的建立

根据初步确定的复垦方向，结合复垦区的特点，选取破坏后影响土地利用的主导因素，构建评价指标体系及标准。

根据矿区所在区域自然环境特征、结合矿区土地损毁特点、土地类型等有关指标，参阅有关矿区破坏土地适宜性评价和复垦经验，本方案土地适宜性评价限制因子选取主要考虑以下几个方面指标：矿区土破坏类型和破坏程度、土地损毁前的利用状况、破坏土地复垦的客观条件。土地适宜性评价系统图见图4-1。适宜性评价限制因素分级标准见表4-4。

适宜性评价分类系统

宜林型

宜草型

适宜类

暂不适宜类

按破坏程度和可复恳性进行分类

宜耕型

永久不适宜类

不适宜类

图4-1  土地适宜性评价系统图

表4-4  适宜性评价限制因素分级标准

| 适宜性评价限制因素分级 |  |  | 适宜性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 限制因素 | 分级 | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |
| 1 | 坡度 | <2° | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 2°～6° | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 6°～15° | 3 | 1 | 1 |
|  |  | 15°～25° | 4 | 2 | 2 |
|  |  | >25° | 4 | 4 | 3 |
| 2 | 土壤质地 | 壤土 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 粘土、砂土 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 砂质、砾质 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 有效土壤层厚度（cm） | ≥50 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 30~50 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 10~30 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 排水条件 | 好 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | 中等 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 一般 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 灌溉条件 | 不完善 | 4 | 3 | 1 |
|  |  | 一般 | 3 | 2 | 1 |
|  |  | 完善 | 1 | 1 | 1 |
| 说明：1代表适宜，2代表基本适宜，3代表临界适宜，4代表不适宜 |  |  |  |  |  |

8、适宜性等级的评定

根据上述土地适宜性评价原则、评价方法、评价标准、评价单元划分以及主导适宜性等将项目区各类评价单元土地质量状况（表4-5）与复垦土地主要限制因素的农林牧等级标准表进行对比分析，可以得到参评单元的土地复垦适宜性等级评价结果，评价结果见表4-6

表4-5  参评单元的土地质量状况结果

| 评价单元 |  | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡度 （°） | 破坏 程度 | 原土壤 质地 | 排水 条件 | 灌溉 条件 | 原有效土层（cm） | 备注 |
| 露天采场 | 平台 | 0--3 | 重度 | 壤土、砂土 | 中等 | 一般 | 30cm | 无表土需要覆土30cm |
|  | 边坡 | 65 | 重度 | 壤土、砂土 | 中等 | 一般 | 30cm | 坡度过大，不易覆土 |
| 工业广场 |  | 0-3 | 中度 | 壤土、砂土 | 中等 | 一般 | 30cm | 有表土，翻耕即可。 |

表4-6  土地适宜性评价结果表

| 项目名称 |  | 面积（hm2） | 适宜性 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宜耕 | 宜林 | 宜草 |  |
| 露天采场 | 平台 | 7.935 | 3 | 2 | 2 | 土层 |
|  | 边坡 | 1.19 | 4 | 4 | 3 | 坡度、土层 |
| 工业广场 |  | 0.40 | 3 | 2 | 2 | 土层 |

9、确定最终复垦方向

依据适宜性等级评定结果，经过现场调查综合考虑复垦区土地损毁程度、地表、地下水环境等，并分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，确定各区的土地复垦方向以及复垦土地面积。采坑最终开采边坡角达到65°以上，无法复垦，因此只对边坡进行防护工作，不进行复垦工作；由于矿山在闭坑后，采掘场在半山腰，没有形成凹陷采坑，采坑内的积水可自然排放出境界，在进行覆土后能满足自然排水和林木生长的条件，可复垦为乔木林地。土地复垦方向和复垦单元划分见表4-7。

表4-7  复垦单元和复垦方向表

| 复垦单元 | 项目名称 | 破坏面积（hm2） | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 复垦率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天 采场 | 平台（边坡上的） | 1.30940 | 乔木林地 | 1.30940 | 100 |
|  | 采坑底部 | 8.6532 | 乔木林地 | 8.6532 | 100 |
|  | 边坡 | 1.3255 | 裸岩 | - | - |
|  | 计 | 11.2881 | 乔木林地 | 9.9626 | 88.26 |
| 工区广场 |  | 1.08 | 乔木林地 | 1.08 | 100.00 |
| 合计 |  | 12.3681 | - | 11.0426 | 89.28 |

### 4.2.3  水土资源平衡分析

1、水资源平衡分析

该项目复垦土地方向为乔木林地，树种选择樟子松，这种植被均属于较抗旱木本植物，降雨量太大反而不利于其生长，该区多年降水量为574.00mm，复垦乔木林地之后，根据周围地区的经验，该区的自然降水能够满足林木的生长需求，因此复垦责任范围的水资源处于均衡状态。

2、土石资源平衡分析

根据前一节的土地复垦适宜性评价结果，复垦责任范围最终的复垦方向为乔木林地。结合现状调查，综合分析各复垦单元土壤状况，露天采场破坏土地类型为乔木林地和农村道路，其中：乔木林地11.0863hm2、农村道路0.2018hm2，露天采场坑底及平台需要经地面清理平整后需覆土才能够满足复垦为乔木林地的要求，林地需覆土0.30m，以满足林木生长的要求，以上所需要表土来源于表土堆放场中堆存的表土。矿山将对拟破坏采掘场范围土地面积11.2881hm2进行表土剥离，剥离厚度约0.30m左右，剥离量约为33863m3，将剥离的表土堆存在设计的表土堆放场内，用于日后矿山开展土地复垦工作时覆土使用，根据计算矿山复垦工作中需要覆土范围为采掘场坑底及平台9.9626hm2，复垦方向为乔木林地，覆土厚度0.30m，需要覆土29887.8m3，表土来源于表土堆放场中堆存的表土，矿山存放在表土堆放场中的表土大于日后复垦工作所需要的表土量，不需要外运表土，剩余表土将直接在表土堆放场中平整、翻耕，进行生物化学处理，种植乔木。

根据开发利用方案矿山在开采完毕后，不会出现凹型采坑，不需要进行专门的回填工作，但因其开采特点会产生凹凸不平的现象，会产生部分较深的坑洼，同时为了解决废石堆放区的废石利用问题，将其剩余的废弃石料回填至坑洼处。预计可满足回填坑洼处的需要。生产中所产生的废石堆放在废石场中，待闭坑时进行清理后在其上方回覆耕作土，再进行生物化学处理，种植乔木。复垦区的土石方处于均衡状态详见表4-8。

表4-8  复垦区土资源平衡分析统计表

| 复垦单元面积(hm2) |  |  | 覆土厚度(m) | 需土量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乔木林地 |  |
| 露天采场 | 去除工业广场范围的坑底平台 | 9.9626 | 0.30 | 29887.8 |
|  | 边坡 | 1.3255 | - | - |
|  | 计 | 11.2881 | - | 29887.8 |

### 4.2.4  土地复垦质量要求

1、复垦技术路线和方法

通过对项目区的野外调查和室内资料整理，根据该矿山复垦项目区土地损毁的类型、程度等特点，依据土地复垦适宜性评价分析，采用极限条件法确定破坏土地复垦方向，对复垦责任区范围内的破坏土地提出采用土方与生物工程进行土地复垦。土地复垦工程主要方法为表土覆土及植树种草等。

2、复垦标准

依据《土地复垦质量控制标准》（TD／T 1036—2013），结合复垦责任区实际情况，针对各复垦单元复垦方向为乔木林地，制定以下复垦标准：

（1）复垦为林地平整地面坡度不大于15°；

（2）用作复垦场的覆盖材料，不应含有有毒有害成分；

（3）排水设施满足场地要求，防洪满足当地标准；

（4）对于挖损土地复垦进行地面覆土，有效土层厚度0.3m以上，表土层内不含障碍层，表土层内砾石含量不大于10%，土壤的PH值5.5-8.5，含盐总量不大于3%，无害元素含量满足土壤环境质量标准要求，以利于树种生长。

（5）选择适宜树种，特别是乡土树种和抗逆性较好的树种。

（6）三年后植树成活率85%以上，三年后郁闭度60%以上。

（7）种植技术要求：种植株距2.5m，行距2.5m，种植方式穴栽，表层土依次回填，并人工施肥。

# 第五章  矿山地质环境治理与土地复垦工程

### 5.1  矿山地质环境保护与土地复垦预防

### 5.1.1  目标任务

1 、 目标

通过开展矿山地质环境保护与土地损毁预防工作，最大程度地减少矿山地质环境问题的发生，避免和减轻地质灾害造成的损失，有效遏制对土地资源、地表 植被、地形地貌景观和水资源、水土环境的破坏，维护矿区生态环境，做好矿山 地质环境保护与治理、土地复垦工作，实现矿产资源开发利用与环境保护协调发 展，实现矿区经济可持续发展，建设绿色矿山。

具体目标如下：

（1）加强矿区地质灾害防治工作，确保矿区及周边地质环境安全。露天采坑、排土场设置崩塌地质灾害监测点，及时预警，尽可能避免造成安全事故。

（2）建设绿色矿山，积极推行绿色生态助推矿山发展的崭新理念，建立绿色矿山建设长效机制，坚持“边开采、边治理、边绿化 ”，实现生态修复动态化， 最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染。

（3）健全矿区地质环境监测机制，确保水土环境不受污染。

（4）避免和减缓对土地资源的影响和破坏，减少后期的土地复垦工程量。 及时对损毁的土地进行复垦，矿山闭坑后进行全面的治理和复垦。

2 、任务

根据矿山地质环境现状，环境总体影响程度及对生态、资源和重要建设工程 及设施的破坏程度，地质灾害的危害程度，矿山地质环境防治的难度，矿山地质 环境保护与土地复垦预防的任务为：

（1）建立健全矿山地质环境保护的组织领导机构，完善管理规章与目标责 任制度，明确矿山法人代表为矿山地质环境保护与地质灾害预防的第一责任人， 设立专门岗位并安排责任心强、技术专业的专职人员负责矿山地质环境保护的日常管理工作。

（2）矿山地质灾害预防任务：做好废石堆放工作，减少对地形地貌景观破坏，同时避免引发崩塌地质灾害；完善露天采场、排土场监测工作，减少对人身财产的危害和经济损失。

（3）地形地貌景观破坏的预防保护任务：结合区域路桥等修筑工程，加大对排土场产生的废石利用，尽量避免或减少废石堆放及表土堆存破坏地形地貌景观；做好边开采边治理工作，及时恢复矿区地形地貌景观。

（4）矿区土地复垦预防任务：制定对矿业活动损毁土地、植被资源进行恢 复治理的方案，并采取有针对性的工程措施及临时防护措施，减小和控制被损毁 土地的面积和程度，改善矿区生态环境，确保矿业开发与区域生态环境和人文环 境的协调发展。

### 5.1.2  主要技术措施

1、矿山地质灾害预防措施

本矿山预测可能出现的地质灾害主要为不稳定斜坡、滑坡地质灾害，依据其地质灾害的特点，提出以下预防措施：

（1）科学合理制定开采计划与采矿方案，规范采矿活动。

（2）根据采矿活动可能诱发的地质灾害，在露天开采过程中，应根据岩土层结构、构造特点，选择安全的边坡角，必要时应采取加固措施或修筑栏挡排水工程，在存在不稳定斜坡隐患的区域采矿，要消除隐患，及时清除上部危岩体。

（3）合理堆放废渣、废石、弃土，并做好护坡，消除或固化产生滑坡根源。

2、含水层保护措施

由于矿山在当地侵蚀基准面上采矿，不会引起区域含水层水位下降，矿区生活污水排放量小，对含水层污染影响轻微，含水层保护主要在生活区修建污水处理池和自然恢复。

3、地形地貌景观保护措施

矿区内及周边无自然保护区和地质遗迹、人文景观等，地形地貌景观保护主要是在生产中采取边开采、边治理的方式，及时对终了边坡进行植被恢复。

4、水土环境污染预防措施

矿山为露天开采建筑石料矿，矿石中不含有毒有害物质，生产过程中不会产生废气、废水等，废石场废弃渣石的淋虑作用不会污染地下水，只在矿区内完善排水系统，防治地表水进行废石场即可。矿山生产对地下水基本无污染，不采取具体措施。

5、土地复垦预防措施

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，根据项目特点、生产方式与工艺等，针对该矿山生产进行发生对土地损毁情况预测，采取如下预防控制措施：

（1）废弃物排放的预防控制措施

矿山今后排放的可能对环境产生影响的废弃物主要是废石、生活垃圾、生活污水等。废石为采矿活动所必然的附属废弃物。严格控制开采境界、控制边坡角；严格按设计合理堆放，严禁在废石场以外区域有零散废料堆放。

（2）矿山开采预防控制措施

严格按照开发利用方案设计的采矿方法开采，按照设计进行爆破作业，严禁在矿体最终境界外乱采乱挖。

（3）矿山临时建筑设施的预防控制措施

严格控制占地范围，按章办事，确保安全，闭矿后对临时建筑设施进行拆除。

### 5.1.3  主要工程量

主要为矿山开采过程中对危岩进行边开采边治理对地质灾害进行监测，对危岩的清理工程量在矿山地质灾害治理工程中论述，地质灾害监测工程量在矿山地质环境监测工程中论述，地形地貌景观治理工程量土地复垦监测中论述。

### 5.2  矿山地质灾害治理

### 5.2.1  目标

矿山环境保护与综合治理应贯彻“以防为主，防止结合”的原则，以达到保护地质环境，避免和减少灾害损失的目的。根据矿山开发建设工程的特点及可能出现的地质灾害危险性提出具有针对性的防止措施建议。最大限度的减少矿业活动对土地、植被、地下水、重要设施的影响和破坏，防止矿业活动中诱发的地质灾害，保护人民财产不受损失，保障矿业经济可持续发展。通过开展保护与治理工作，保护植被覆盖率达60%，达到保护和恢复矿区自然生态环境，与周边生态环境相协调的最终目标。

### 5.2.2  任务

1、生产期（2025年06月至2030年7月）

生产期内，对露天采场进行治理，边坡修整，在露天采场周边设立警示牌，修建围栏；对露天采场边坡稳定性进行监测；对废石堆场和表土堆放场可能引发的滑坡地质灾害进行监测。

2、闭坑后恢复治理期（矿山闭坑后的3年，即2030年8月至2033年7月）

矿山闭坑后，对露天采场、工业广场进行综合治理，对边坡稳定性进行监测，以达到保护和恢复矿区自然生态环境与周边生态环境相协调的目的。

### 5.2.3  工程设计

1、矿山地质灾害工程

（1）边坡修整：清理采场边坡危岩，防止产生不稳定斜坡地质灾害。

（2）设立警示牌：在采场周边和道路两侧，人们容易观察到的位置设立警示牌。

（3）为防止矿区附近的居民、牲畜进入露天采场从而引起危险，在采坑边缘5m外架设立护栏。

2、地下水资源破坏防治工程

该矿开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较小，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，以达到保护地质环境的目的。

3、地形地貌景观破坏防治工程

（1）工业广场治理工程

1）建筑物拆除：闭坑后对工业广场内的建筑物进行拆除，拆除后的建筑垃圾回填至露天采场坑底。

2）废石堆场和表土堆放场综合治理：对矿区内废石堆场区进行清理回填至坑底、覆土工程，对表土堆放场堆放的土用于覆土工程。

3）地面清理平整

对整个工业广场地面清理平整，清理平均厚度为0.10m。

（2）露天采场治理工程

1）废石及建筑垃圾回填:将废石和建筑垃圾回填至露天采场坑底。

2）地面清理平整

对露天采场坑底和平台进行地面清理平整，起高垫低，摊平地表。

### 5.2.4  技术措施

1、矿山地质灾害工程

（1）边坡修整

在开采过程中及时对露天采场边坡进行修整；露天采场开采到最终坡面时，对危岩体整体进行清理，采用机械加人工方式，清理废弃岩石回填至采坑底部。

（2）设立警示牌

在采场周边和道路两侧，人们容易观察到的位置设立警示牌，警示牌设计：牌规格0.40m的等边三角形，版面采用黄色防水油漆，符号采用红色防水油漆；采用直径0.08m钢管直立支撑，长度2.20m，埋入地下0.60m，使其牢固。

（3）架设立护栏

铁网围栏型号采用5.5cm×5.5cm孔，丝径3.0mm，高1.5m的铁网，间隔30m设一根铁立柱，立柱高2.0m。铁立柱埋深0.5m，需挖0.3m×0.3m×0.5m立柱掩埋坑。

2、地下水资源破坏治理

该矿开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较轻，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，以达到保护地质环境的目的。

3、地形地貌景观破坏防治工程

在雨季利用彩条布对废石场及表土堆放场进行覆盖，阻断废石堆放场于雨水接触的机会，彻底切断水源，可避免滑坡发生。

矿山地质灾害防治工程情况详见表5-1

表5-1  矿山地质环境防治工程表

| 防治工程 |  | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 矿山地质灾害防治工程 |  | 边坡修整、设立警示牌、修建围栏。 |
| 地下水资源破坏防治工程 |  | 采取自然恢复的方法 |
| 地形地貌景观破坏防治工程 | 生产区、料场、道路、露天采场、废石场、表土堆放场治理工程 | 1、建筑物拆除、地面清理平整、翻耕措施 2、废石及建筑垃圾回填、地面清理平整、覆土措施 3、彩条布对废石场及表土堆放场进行覆盖 |

### 5.2.5  主要工程量

1、矿山地质灾害

（1）边坡修整：露天采场开采到最终坡面时，会有部分岩石凸起于斜坡之上，需要对危岩体进行清理，预计凸起面积可达到4500平方米，高度一般0.5米，应用三棱锥体积公式公式计算,预测产生危岩体为750m3，共清理边坡危岩600m3。

（2）设立警示牌

在采场周边和道路两侧设立警示牌20个。

（3）在采坑边缘5m外架设立护栏。露天采场边坡长约1065m，共需1.5米高铁网1095m（增加搭接部分损耗30m），铁立柱36根，需挖土方1.62m3。

2、地下水资源

该矿开采对含水层结构影响较轻，对周围地下水水位影响较严轻，对水质影响较轻，因此对受到影响的地下水资源采取自然恢复的方法进行治理，以达到保护地质环境的目的，无工程量。

3、地形地貌景观破坏

在雨季为阻断废石堆放场于雨水接触的机会，彻底切断水源，避免泥石流发生，利用彩条布对废石场及表土堆放场进行覆盖，需要购置需要纤维彩条布4000平方米。

集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境保护与恢复治理工程主要包括露天采场、工业广场治理工程。总工程量见工程量统计表5-2，矿山地质环境保护与恢复治理工程部署图。

表5-2  矿山地质环境防治工程量汇总表

| 防治工程 |  | 治理措施 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质灾害防治工程 |  | 边坡修整 |  | m3 | 750 |
|  |  | 设立警示牌 |  | 块 | 25 |
|  |  | 架设立护栏 | 铁立柱 | 根 | 36 |
|  |  |  | 铁网 | 延长米 | 1095 |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 1.62 |
| 地下水资源破坏防治工程 |  | 采取自然恢复的方法 |  | 次 | - |
| 地形地貌景观破坏防治工程 | 废石场、表土堆放场治理工程 | 彩条布对废石场及表土堆放场进行覆盖 |  | m2 | 4000 |

### 5.3 矿区土地复垦

### 5.3.1  目标任务

矿区土地复垦目标是：采取预防和控制的措施，最大限度的保护当地自然环境，以减少对土地的破坏。

项目区面积为12.3681hm2，矿区面积为11.2881hm2。采掘场面积11.2881hm2，工业广场面积1.084hm2，无其他损毁区域，因此确定复垦区面积为12.3681hm2。复垦区中无永久占用区域，因此复垦责任范围与复垦区范围一致，面积为12.36815hm2。采场坑底和平台面积9.9626hm2以及工业广场面积1.084hm2，共计11.0426hm2需复垦为乔木；采场边坡1.3255hm2坡度过大，不适宜复垦，规划为裸地，只在边坡底部栽植爬山虎。复垦土地面积为11.0426hm2，土地复垦率为89.28%。土地损毁情况见表5-3，复垦区土地利用结构调整情况见表5-4。

表5-3  土地损毁情况统计表

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 计 | 占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采掘场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 11.0863 | 89.64 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 |
|  | 小 计 |  |  |  | 11.2881 | 91.27 |
| 工业广场 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.08 | 8.73 |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.08 | 8.73 |
| 全区域 | 03 | 林地 | 0301 | 乔木林地 | 12.1663 | 98.37 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 1.63 |
|  | 合 计 |  |  |  | 12.3681 | 100.00 |

表5-4  复垦区土地利用结构调整表

| 区域 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 对比情况 |  | 变化幅度% | 权属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 复垦前 | 复垦后 |  |  |
| 采掘场 | 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 11.0863 | 9.9626 | -9.95 | 太利村国有划拨 |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 0 | -1.79 |  |
|  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 0 | 1.3255 | 11.74 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 11.2881 | 11.2881 | 0 |  |
| 工业广场 | 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 1.08 | 1.08 | 0 |  |
|  | 小 计 |  |  |  | 1.08 | 1.08 | 0 |  |
| 全区域 | 3 | 林地 | 301 | 乔木林地 | 12.1663 | 11.0426 | -9.09 |  |
|  | 11 | 交通运输用地 | 1106 | 农村道路 | 0.2018 | 0 | -1.63 |  |
|  | 12 | 其他土地 | 1206 | 裸土地 | 0 | 1.3255 | 10.72 |  |
|  | 总 计 |  |  |  | 12.3681 | 12.3681 | 0 |  |

### 5.3.2  工程设计

1、设计原则

（1）依据国家法律法规，工程设计中要充分利用可复垦的每一寸土地，严格按复垦标准进行工程设计，最大限度的弥补因项目征地造成的土地破坏。

（2）土地复垦与矿山生产进度紧密结合，合理安排，实施边生产、边复垦、边利用的同步安排、一体化运作的计划。

（3）土地复垦工程设计尊重当地自然规律，适应当地气象、土壤条件，促进复垦土地生态重建。

（4）种植品种的选择以小规模的试验成果和当地成熟的经验为依据，当地品种优先为原则。复垦后土地的生态景观要与周边环境融为一体，引入适宜品种时，不得引入外来入侵品种为原则。

2、复垦单元设计

（1）表土剥离

矿山生产时需要对拟损毁区域进行表土剥离工作，剥离范围为矿区矿区范围（拟损毁采掘场区域）。

（2）建筑物拆除

闭坑后对工业广场(位于露天采场范围内)内的建筑物进行拆除，采用机械拆除方式进行拆除工作，拆除后的建筑垃圾回填至露天采场坑底。

（3）废石及建筑垃圾回填

将废石和建筑垃圾回填至露天采场坑底凹凸不平处，

（4）表土回覆措施

采掘场范围内复垦单元已无表土，直接恢复植被难以成活，需对地面进行覆土，增加场地内的有效土层厚度，利于植被生长成活，范围为采掘场坑底及平台区域，覆土厚度为30cm。

（5）土地翻耕措施

工业广场地面已经板结，直接恢复植被难以成活，需对地面30cm硬土层进行翻耕，使地面土层疏松，利于植被生长成活。

对采掘场坑底及平台区域覆土后土地进行翻耕工作，翻耕深度为20cm。

（6）平整措施

覆土及翻耕工作完成后，对采掘场范围内坑底及平台复垦单元地面进行平整工作，采用推土机进行平整，设计平整厚度为10cm。由于开采后形成一个向东开孔采坑，开采结束后坑底标高为145米，回填30公分厚表土，坑底平均标高145.3米。平整场地坡向朝向东北部开口处，坡度控制在1‰-3‰间，使平整后的土地技能保持一定水量维持植物生长，又能使多余的雨水顺利自然排出不至于产生内涝。

（7) 土壤施肥

采取人工施肥的方法，做到有机肥（主要为牲畜粪便生化后的肥料）与无机肥相配合。改良土壤的理化性质，范围为采掘场坑底及平台以及工业广场范围，提高土壤的养分含量。

（8）植被恢复：选取樟子松进行植被恢复，造林密度为行距2.5m，株距2.5m，穴径×穴深=30cm×30cm；草种选择紫花苜蓿，采用撒播方式，按每公顷80kg/hm2标准进行播种。

栽植爬山虎，在坑底及平台边缘处按30cm的间距栽植当地适宜生长的爬山虎。

### 5.3.3  技术措施

1、工程技术措施

根据项目区自然环境条件和复垦方向要求，结合项目区土地复垦单元，确定工程技术措施。

本项目复垦目标确定为露天采场和工业广场，划分为露天采场内坑底及平台、边坡以及工业广场三个复垦单元，其中：露天采场内坑底及平台和工业广场两个复垦单元复垦方向为乔木林地，边坡复垦单元由于坡度过大，无法覆土，因此只安排在其底部边缘处栽植爬山虎进行复绿工作。

（1）露天采场范围内坑底及平台复垦措施

具体工程技术措施包括表土剥离、覆土、土地翻耕、平整、施肥和植树种草等措施。

1）表土剥离

拟选用74kw推土机对拟损毁采掘场进行表土剥离工作，现状表土层覆盖厚度为30cm，需要剥离面积为112881平方米。

2)覆土工程措施

复垦工作开展时已无表土覆盖，直接恢复植被难以成活，需对地面进行覆土，增加场地内的有效土层厚度，利于植被生长成活，为保证林木生长，覆土厚度为30cm，机械选择74kw推土机，覆土范围为露天采场范围内坑底及平台，所需要表土来源于表土堆放场中堆存的表土。

3）土地翻耕措施

覆土后采用59kw拖拉机带动三铧犁方式对复垦单元进行翻耕工作，使地面土层疏松，利于植被生长成活，土地翻耕深度为20cm。

4）平整措施

拟选用74kw推土机复垦单元进行一次平整，平整深度为20cm，平整范围为露天采场范围内坑底及平台。

5）生物化学措施

a 施肥措施

整个复垦工程是工程复垦与生物复垦密切结合过程，工程技术措施满足生物措施的要求，生物措施保障工程措施的长效，两者相辅相成。生物复垦的最终目标即通过植被重建的方式实现种植基质改良、熟化、培肥土壤，恢复土地利用功能，并改善生态环境。

生物复垦是实现本方案土地复垦目标的关键环节，其内容为土壤改良，主要原因为：表土层为生土，养分含量低，耕作困难。因此需要采取一些措施改良土壤的理化性质，提高土壤的养分含量。采取人工施肥的方法。人工施肥要做好有机肥与无机肥的配合。

b 植树、种草措施

植被选择应遵循原则：

首先：乡土植被优先原则

乡土植物，是指原产于当地或通过长期驯化，证明其已非常适合当地环境条件，这类植物往往具有较强的适应性、养护成本相对较低等诸多优点，作为复垦土地先锋植物具有较大的优势。

不加论证盲目地从外地引进植物，虽然在景观能够取得较好效果，但新引入的植物往往不适应环境变化，表现出生长不良、对病虫害抗性较弱等性状。有时一些病虫害亦会随之传入，在引入地暴发流行。因此，在选择复垦适生植物的过程中，应首先考察复垦区及其周围的乡土植物，应尽量做到物种乡土化。

其次：种植品种多样化原则

在选择植物种类的过程中应尽量多选择一些种类，因地制宜，适地种树，尽可能做到合理搭配，形成高低错落、较为复杂的空间结构，尽量减少片面种植单一植物，这对病虫害的滋生蔓延、传播扩散有机械阻隔作用，同时还有利于鸟类、蜘蛛等天敌动物及其他有益生物生存繁衍，对植物病虫害可以起到很好地抑制作用，同时也应避免因搭配不当而破坏生态系统的完整的情况发生。

搭配物种的过程中以乡土植物为主，适生能力强、生长较快、区域内经过长期测试和区域化试验的物种搭配种植。

综合以上几点，坚持生态优先、因地制宜、适地种树，快速恢复植被的原则，栽种适宜在当地生长、抗旱、耐寒、耐贫瘠和寿命较长的树种。

植被选择

根据矿山已有的种植经验和植被情况，本方案确定种植过程中选用樟子松为主。土地复垦适生植被详见表5-5

表5-5  土地复垦适生植被表

| 种类 | 植物 | 特 点 |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 樟子松 | 常绿乔木，高15-25米，最高达30米，树冠椭圆形或圆锥形。树干挺直，3-4米以下的树皮黑褐色，鳞状深裂，叶2针一束，刚硬，常稍扭曲，先端尖。雌雄同株，雄球花卵圆形，黄色，聚生在当年生枝的下部；雌球花球形或卵圆形，紫褐色。球果长卵形。鳞盾呈斜方形，具纵脊横脊，鳞脐呈瘤状突起。种子小，具黄色、棕色、黑褐色不一，种翅膜质。产于中国黑龙江大兴安岭海拔400-900米山地及海拉尔以西、以南一带砂丘地区。可作庭园观赏及绿化树种。林木生长较快，材质好，适应性强，可作东北大兴安岭山区及西部砂丘地区的造林树种。 |
| 草本 | 紫花苜蓿 | 多年生草本植物，根系发达，适应性强，喜欢半湿润半干旱的气候，宜于干燥、温暖、多晴少雨的气候和干燥疏松、排水良好，且富有钙质的土壤中生长。是寿命长，不易退化的豆科草本植物。但高温和降雨多（超过1000mm）对其生长不利，持续燥热或积水会引起烂根死亡。 |

根据所选植被特点及生长方式选择种植方式。

乔木选择樟子松，苗木规格：容器苗，苗高度30-50厘米。采用坑植方式，造林密度为行距2.5m，株距2.5m，穴径×穴深=30cm×30cm；草种选择紫花苜蓿，采用撒播方式。造林季节为冬季或早春。

（2）工业广场复垦措施

工业广场范围具体工程技术措施包括构（建）筑物拆除、地面清理、覆土、土地翻耕、施肥和植树种草等措施。

1）构（建）筑物拆除措施

该矿在生产期间产生的构建物主要有生产办公用房和其它生产附属设施用房等，建筑物结构均为砖石结构，待到闭坑时采用人工和机械拆除的方式进行拆除，对可在利用的材料进行出售外运，重新利用，对不可利用的材料，作为采场底部回填物使用。

2）地面清理措施

主要是对所拆除不可利用的拆除物和矿山废石场所剩余的废弃物进行清理，主要措施为采用挖掘机装18吨汽车运输至采掘场深侧回填平铺。

3）土地翻耕措施

覆土后采用59kw拖拉机带动三铧犁方式对本复垦单元进行翻耕工作，使地面土层疏松，利于植被生长成活，土地翻耕深度为20cm。

4）土地平整措施

拟选用74kw推土机本复垦单元进行一次平整，平整深度为10cm，平整范围为工业广场范围。

5）生物化学措施

同露天采掘场范围内坑底及平台复垦单元。

（3）边坡

1）种植爬山虎

在坑底及平台边缘处按30cm的间距栽植当地适宜生长的爬山虎等蔓藤植物，使其沿立面向上生长，从而达到恢复边坡生态的目的。

表5-6  土地复垦工程项目表

| 复垦单元 | 序号 | 一级项目 | 二级项目 | 三级项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采掘场场范围内坑底及平台 | 一 | 土壤重构工程 |  |  |
|  | 1 |  | 土地剥覆工程 | 剥离工程 |
|  |  |  |  | 覆土工程 |
|  | 2 |  | 翻耕平整工程 | 翻耕工程 |
|  |  |  |  | 平整工程 |
|  | 3 |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
|  | 二 | 植被重建工程 |  |  |
|  | 1 |  | 作物恢复工程 | 植树 |
|  |  |  |  | 种草 |
| 工业广场 | 一 | 拆除清理工程 |  |  |
|  | 1 |  | 拆除工程 | 拆除构建物 |
|  | 2 |  | 清理工程 | 回填物运输 |
|  | 二 | 土壤重构工程 |  |  |
|  | 1 |  | 翻耕平整工程 | 翻耕工程 |
|  |  |  |  | 平整工程 |
|  | 2 |  | 生物化学工程 | 土壤培肥 |
|  | 三 | 植被重建工程 |  |  |
|  | 1 |  | 作物恢复工程 | 植树 |
|  |  |  |  | 种草 |
| 边坡 | 一 | 植被重建工程 |  |  |
|  | 1 |  | 作物恢复工程 | 裁植爬山虎 |

### 5.3.4  主要工程量

1、露天采掘场范围内坑底及平台（复垦单元1）

（1）表土剥离

剥离厚度30cm，面积为112881平方米，剥离量为0.30×112881=33864立方米。

（2)覆盖表土

覆土厚度为30cm，面积99626平方米，覆土量为0.30×99626=29888立方米。

（3）土地翻耕

土地翻耕深度为20cm，翻耕面积99626平方米。

（4）土地平整

平整深度10cm，平整面积99626平方米，平整量为0.1×99626=9962.6立方米。

（5）生物化学措施

需要进行生物化学处理（施肥）的面积为露天采掘场范围内坑底及平台，即9.9626hm2。

（6）植被恢复：选取樟子松进行植被恢复，造林密度为行距2.5m，株距2.5m，穴径×穴深=30cm×30cm，栽植面积9.9626hm2，共15941株；树下撒播草种紫花苜蓿，撒播范围为植树范围，面积为9.9626hm2。

2、工业广场（复垦单元2）

（1）构“建”筑物拆除

该矿在生产期间产生的构建物主要有生产办公用房和其它附属用房，闭坑后对工业广场内的建筑物进行拆除，建筑物面积为50m2均为砖混结构，平均高度3.0m，建筑垃圾折减系数0.3，采用机械拆除方式进行拆除工作，拆除后的建筑垃圾回填至露天采场坑底，拆除量为50m2×3.0m×0.30=45m3。

（2）废石及建筑垃圾回填

矿山闭坑时废石场预计剩余废石1500m3，但周边道路需要修缮，可解决废弃物的去处，经与太利村协商签定协议，其可解决1000m3废弃物，此部分运输费用由使用单位负担，因此预计复垦时还剩余500m3废弃物需要处理。将剩余废石和建筑垃圾回填至露天采场深处坑底凹凸不平处，回填废渣量为45m3+500m3=545m3。

（3）土地翻耕

土地翻耕深度为20cm，翻耕面积10800平方米。

（4）土地平整

平整深度10cm，平整面积10800平方米，平整量为0.10×10800=1080立方米。

（5）生物化学措施

需要进行生物化学处理（施肥）的面积为本复垦单元，即1.08公顷。

（6）植被恢复：选取樟子松进行植被恢复，造林密度为行距2.5m，株距2.5m，穴径×穴深=30cm×30cm，栽植面积1.08hm2，共1728株；树下撒播草种紫花苜蓿，撒播范围为植树范围，面积为1.08hm2。

3、边坡（复垦单元3）

（1）植被恢复：坑底边缘长总计918m,按30cm的间距栽植爬山虎，需要爬山虎3060株。

### 5.3.5  土地复垦工程量汇总

根据项目复垦方向及适宜性分析，结合项目区实际情况，确定项目工程内容拆除清理、土壤重构、翻耕平整、生物化学和植被恢复工程等，具体各项工程量详见表5-7。

表5-7  复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 复垦单元1 | 复垦单元2 | 复垦单元3 | 合计 |
| 一 | 拆除清理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除构建物 |  |  |  |  |  |
| （1） | 机械拆除 | 100m3 |  | 0.45 |  | 0.45 |
| 2 | 清理工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 |  | 5.45 |  | 5.45 |
| 二 | 土壤重构工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤剥离 | 100m3 | 338.64 |  |  | 338.64 |
| 2 | 土壤覆盖 | 100m3 | 298.88 |  |  | 298.88 |
| 三 | 翻耕平整工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地翻耕 | hm2 | 9.9626 | 1.08 |  | 11.0426 |
| 2 | 土地平整 | 100m3 | 99.626 | 10.80 |  | 110.426 |
| 四 | 生物化学工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | hm2 | 9.9626 | 1.08 |  | 11.0426 |
| 五 | 植被恢复工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 9.9626 | 1.08 |  | 11.0426 |
| 2 | 栽植樟子松 | 100棵 | 159.41 | 17.28 |  | 176.68 |
| 3 | 栽植爬山虎 | 100株 |  |  | 30.60 | 30.60 |

### 5.4  水土环境污染修复

复垦区内部的自然降水可以排至矿区外部，不会形成汇水区。采场内表土剥离统一堆放，水土环境污染甚微。

### 5.5  矿山地质环境监测

### 5.5.1  目的、任务

主要目的：为了确保周围居民人身财产安全和矿山矿工生产生活不受影响，避免由于突发原因产生的地质灾害现象造成危害，在矿山正常生产期间及闭坑后恢复治理期间对地质灾害进行监测。

主要任务：布设监测点，购置监测设备，建立完善的矿山地质环境监测体系，开展矿区露天采场边坡稳定性和滑坡地质灾害监测及影响含水层水位、水质、水量监测；加强重要点监测措施，发现出现边坡不稳定或有滑坡等地质灾害趋势时，及时处理，避免人员伤亡。

### 5.5.2  监测设计和技术措施

1、露天采场边坡稳定性监测

（1）监测内容

露天采场危岩体、边坡稳定性。

（2）监测点的布设

露天采场边坡共设5处监测点。

（3 )监测方法及频率

采用人工地面观察，每2个月监测1次。

（4 )监测时间

矿山生产期（5.95年）和闭坑后恢复治理期（3年），监测总时间为8.95年。

（5 )监测工程量

每年30次，共269次。

2、滑坡地质灾害监测

（1）监测内容

对废石堆场和表土堆放场可能引发的滑坡地质灾害进行监测。

（2）监测点的布设

在废石堆场和表土堆放场周边设立监测点。

（3）监测方法

采用巡视方法对滑坡地质灾害进行监测，设置监测点2个，每2个月监测1次。

（4）监测时间

矿山生产期（5.95年），监测时间为5.95年。

（5）监测工程量

每年12次，共62次。

### 5.5.3  主要工程量汇总

本“方案”根据相关规范和技术要求，在野外调查的基础上，结合评估区工程特点、开采顺序等特征，并考虑观测与管理的方便性来布设监测点，本次布设边坡稳定性监测点5个，滑坡监测点2个。

表5-8  矿山地质环境保护与恢复治理监测工程量统计表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测点数量（个） | 监测频次（点次/年） | 样点持续监测时间（年） | 点次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场监测 | 露天采场边坡稳定性 | 5 | 6 | 8.15 | 245 |
| 滑坡地质灾害监测 | 对废石堆场和表土堆放场可能引发的滑坡地质灾害进行监测。 | 2 | 6 | 5.15 | 62 |

### 5.6  矿区土地复垦监测和管护

### 5.6.1  土地复垦监测和管护目的和内容

1、监测目的和内容

加强土地复垦监测是土地复垦工作达到良好效果的重要措施，需定期或不定期进行，重要调查复垦区的土壤属性、地形、水文（地质）、土地的投入产出水平等指标，并与复垦前相比较，为土地复垦项目达标验收提供科学依据。及时发现复垦工作中存在的不足，补充、完善土地复垦措施，为土地复垦项目达标提供科学依据。

土地复垦后需要对复垦效果进行监测，复垦效果监测包括土壤质量监测和复垦植被监测两方面内容。

2、管护目的和内容

本项目复垦措施主要为种植树木，加上项目区纬度较高，年平均气温较低，对刚种植的树木应做好抚育工作，并对场地做好管理工作。在复垦工程结束后，应长期或定期安排人员对复垦区内进行管护，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏。

### 5.6.2  土地复垦监测和管护措施

1、监测措施

（1）土壤质量监测措施

本项目复垦后地类为乔木林地，需要对其进行土壤质量监测。

本复垦方案监测方法以《土地复垦技术标准（试行）》为准。监测内容包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、土壤侵蚀模数等。

（2）复垦植被监测措施

本复垦方案对复垦为乔木林地的区域进行植被监测。

本方案采用样方随机调查法，监测复垦后林地和草地区域的植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度（草地为覆盖度）、生长量（草地为产草量）等。

2、监测措施设计

（1）土壤质量监测

监测内容：地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH值）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量等。

监测方法：本复垦方案以《土地复垦技术标准（试行）》为准。

监测频率：设立监测点3个，每年1次，持续3年。

表5-9  土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 1 | 3 | 3 |
| 覆土厚度 | 1 | 3 | 3 |
| pH值 | 1 | 3 | 3 |
| 重金属含量 | 1 | 3 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 3 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 3 | 3 |
| 有机质 | 1 | 3 | 3 |
| 全氮 | 1 | 3 | 3 |
| 有效磷 | 1 | 3 | 3 |
| 有效钾 | 1 | 3 | 3 |

（2）复垦植被监测

监测内容：植物生长势、高度、种植密度、活率、郁闭度（草地为覆盖度）等。

监测方法：本方案采用样方随机调查法。

监测频率：每年1次，持续3年。

样方设置：林地设置标准为10m×10m，标准样地的数量不得少于2块。

表5-10  复垦林地和草地植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频次（次/年） | 监测点数量（个） | 样点持续监测时间（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）林地监测 |  |  |  |
| 植物生长势 | 1 | 3 | 3 |
| 高度 | 1 | 3 | 3 |
| 成活率 | 1 | 3 | 3 |
| 郁闭度 | 1 | 3 | 3 |
| 单位面积蓄积量 | 1 | 3 | 3 |
| （2）草地监测 |  |  |  |
| 植物生长势 | 1 | 3 | 3 |
| 高度 | 1 | 3 | 3 |
| 覆盖度 | 1 | 3 | 3 |
| 产草量 | 1 | 3 | 3 |

3、管护措施

本项目复垦措施主要为种植树木，应对刚种植的树木做好抚育工作，并对场地做好管理工作。在复垦工程结束后，长期或定期安排人员对复垦区内进行管护，防止因自然或人为因素对复垦区造成二次破坏。管护范围为土地复垦区域，管护期为闭坑后的3年。

4、管护措施设计

根据复垦区复垦方向及工程措施内容，集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权管护对象主要指林地。

（1）水分管理

通过植树行间和行内的锄草松土，防止幼树成长期干旱灾害，促使幼林正常生长和及早郁闭。

（2）树木病虫灾害防治

对于林带中出现各类树木的病、虫、害等要及时进行管护，对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

### 5.6.3  主要工程量

1、监测工程。根据本项目工程设计内容，复垦区内设置土壤质量监测点3个，每年进行土地质量监测1次，监测期为3年，计9点次；复垦区内设置复垦植被监测点3个，每年进行植被监测1次，持续3年，计9点次。

2、管护工程。管护面积为11.0426hm2，管护年限为3年，计33.1278hm2·3a。

# 第六章  矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

根据集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权生产期的施工工艺、矿区开采年限、开采进度及土地破坏程度预测图斑，制定矿山地质环境治理与土地复垦工程进度，以保证尽快及时治理和复垦被破坏的土地。集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权目前处于建设期，按矿山设计和项目区地质地形、基本情况类似的矿区及采石场初步设计确定的实际深度确定治理和复垦土地。根据集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权的土地治理和复垦及采矿施工进度，编制年度土地复垦方案，以保证尽快及时治理和复垦被破坏的土地。

### 6.1  总体部署

依据《根据集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿产资源开发利用方案》，为安全、经济、合理地采矿，有效地保护和恢复矿山地质环境，采取矿山地质环境保护与恢复治理工程的工程措施，对地质灾害进行监测的监测措施。

### 6.2  年度实施计划

矿山开采设计服务年限共5.15年，恢复治理3年。根据矿山开发方案及矿山实际情况对矿山地质环境恢复治理进行分期部署，可分为两期：生产期和闭坑后恢复治理期。

### 6.3  进度安排

- 1、生产期（2025年06月至2030年07月）

（1）及时对崩塌体危岩及废石进行清理；

（2）在露天采场周围设立警示牌，修建围栏，以防止人畜受到伤害；

（3）对露天采场边坡进行监测及巡测；

（4）对废石堆场和表土堆放场可能引发的滑坡地质灾害进行监测。

2、闭坑后恢复治理期（闭坑后3年，即2030年08月至2033年07月）

（1）露天采场闭坑后，对危岩体进行清理；

（2）露天采场进行边坡修整，将废石回填至露天采场，回填后对露天采场进行地面平整；

（3）对办公生活辅助区内的建筑物进行拆除，将拆除的建筑垃圾回填至露天采场坑底；

（4）对进行地面清理；

（5）对场地进行土壤重构、平整翻耕、生物化学处理、植被恢复等土地复垦工作。

（6）进行边坡进行监测及巡测。

（7）对复垦区土壤质量、植被恢复效果进行监测。

（8）对栽植树木和所种植的草地进行管护工作。

# 第七章  经费估算与进度安排

### 7.1  经费估算依据

根据前述第6章矿山地质环境治理和土地复垦工程设计以及工程量测算，并结合国家及黑龙江省有关工程投资定额标准，对项目矿山地质环境治理和土地复垦进行投资估算。

### 7.1.1  编制依据

为保证工程投资的合理性，本方案的主要投资预算依据与主体工程一致。本预算编制执行依据为：

1、《黑龙江省土地管理条例》；

2、财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）；

3、黑龙江省财政厅、原黑龙江省国土资源厅《关于印发黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准的通知》（黑财建〔2013〕294号）；

4、《工程勘察设计收费标准》计价格［2012］10号，国家发展计划委员会建设部2002年修订本，2002年1月；

5、《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（2013年12月）；

6、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总［2003］67号文）；

7、《水土保持工程概算定额》（水利部［2003］67号文）；

8、《水土保持工程造价编制指南》（水利部［2003］67号文）；

9、《中华人民共和国营业税暂行条例》（国务院540号令）

10、《中华人民共和国城乡维护建设税暂行条例》（2011年1月8日修订）

11、《征收教育费附加的暂行规定》（2011年1月8日修订）

12、《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.3-2011）；

13、《土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）；

14、《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（2013年12月）；

15、材料价格采用集贤县市场价。

### 7.1.2  基础单价

- 1、人工预算单价

- 人工工日单价：因双鸭山市集贤县为六类工资区，根据黑龙江省财政厅、原黑龙江省国土资源厅2013年发布的《黑龙江省土地开发整理项目预算标准》，甲类工月基本工资标准为540元/月，乙类工月基本工资标准为445元/月。计算方法和相应费用标准见人工预算单价计算表。其中：养老保险按《黑龙江省劳动和社会保障厅文件》相关规定，取费费率为30%，住房公积金按《黑龙江省住房公积金管理条例》规定，取费费率为8%。经计算结果如下：

- 甲类：58.04元/工日；乙类：45.03元/工日。

- 2、主要材料及风、水、电价格

- 汽油、柴油价格依据发改委发布的最新油价确定，其他主要材料预算价格依据集贤县2024年3季度市场价格确定，具体取费标准详见主要材料价格表。

- 3、施工机械台班费

- 依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》按一、二类费用分别计算，机械台班费中人工费按甲类工计算，详见机械台班单位预算表。

### 7.1.3  取费标准和计算方法

- 根据D/T1032.1-2011《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》，借鉴土地复垦方案编制实务》（2011年6月国土资源部土地整理中心编著）和《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕），项目预算由工程施工费、设备费、其它费用（前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费）、监测与管护费及预备费5部分。

- 1、工程施工费

- 工程施工费是土地复垦费用的主要构成部分，包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。

- 1、直接费。直接费是指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

- （1）直接工程费

- 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

- 定额材料费为材料单价与材料定额用量的乘积，材料预算按当地市场指导价进行预算。

- 人工费定额是人工单价与人工定额用量的乘积。

- 材料费定额的计算，材料用量按照《黑龙江省土地开发整理项目预算定额标准》（黑财建〔2013〕294号），汽油、柴油材料价格依据发改委发布的最新油价确定，其他材料价格依据集贤县2023年02月市场价格确定。

- 施工机械使用费根据《黑龙江省土地开发整理项目施工机械台班费定额标准》（黑财建〔2013〕294号）,施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

- （2）措施费

- 直接工程费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

- 人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

- 人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价(元/工时)

- 施工机械使用费：指消耗在工程项目上的机械磨损，维修和动力燃料等费用。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费，以不含税价格进行计算。

- 措施费：包括临时设施费、冬雨季施工增加费、施工辅助费及安全施工措施费。按照《土地复垦方案编制实务》规定，措施费可按直接工程费的5%~7%计，本项目措施费费率计取5%，计算基础为直接工程费。

- 2、间接费

- 依据《土地复垦方案编制实务》间接费计取规定规定，本项目间接费计取5%，计算基础为直接工程费费。

- 3、利润

- 利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《土地复垦方案编制实务》。，利润率取7%，计算基础为直接费与间接费两项之和。

- 4、税金

- 根据《2019年国务院政府工作报告》以及财政部 税务总局海关总署联合公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%。计算公式为：

- 税金=（直接费+间接费+利润）×增值税税率

- 2、设备购置费

- 本矿山地质环境保护与土地复垦工程不涉及购置设备，因此无设备购置费。

3、其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和业主管理费。

1）、前期工作费

前期工作费指在工程施工前所发生的各项支出，包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费、项目招标代理费。

对于生产建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是生产项目审批之前发生的与土地复垦相关的费用，该费用纳入企业成本，不纳入复垦专项资金。二是生产项目开始之后、复垦项目实施之前的复垦相关的费用，计入复垦专项资金，根据《土地开发整理项目预算定额标准》，建议按按工程施工费5%~7%计取。

本项目面积较小，前期工作费按施工费5%计取。

2）、工程监理费

指工程承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程的监督与管理所发生的费用。以工程施工费、复垦监测与管护费和设备费为计算基数，可依据国家发展和改革委员会颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕 670号）计取或者按工程施工费的2%~3%计取。

本次评估按照工程施工费的2%计取。

3）、竣工验收费

指复垦工程完工后，因工程竣工验收、决算、成果管理等发生的各项费用。主要包括：工程复核费、工程验收费、工程决算编制与审计费，复垦后土地重估与登记费和标识设定费。建设项目可以参照《土地开发整理项目预算定额标准》，按工程施工费的3%计取。

生产项目的竣工验收费以单项工程验收或以年度进行验收，按建设工程量的一定比例计取。

本方案竣工验收费按工程施工费的3.0%计取。

4）、业主管理费

指业主单位在土地复垦工程立项、筹建、建设等过程中所发生的费用，包括工作人员的工资、工资性补贴、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金、职工福利费、工会经费、劳动保护费；办公费、会议费、差旅交通费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费；宣传费、培训费、咨询费、业务招待费、技术资料费、印花税和其他管理性开支等。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费、竣工验收费四项之和的2.0%计取。

- 4、监测与管护费

- （1）监测费

- 监测费是指在在施工过程中严格控制临时用地范围，定期进行用地范围的监测；在施工的同时还要进行土壤、水、空气等环境的监测，如发现重大环境变化，将尽快出台相应解决对策，减少方案的预期性错误；在工程结束后，要对矿山地质环境保护与土地复垦工程进行定期监测，对效果差、工程不到位的地方进行及时工程调整，避免矿山地质环境保护与土地复垦工程失效，确保矿山地质环境保护与土地复垦工作顺利进行所产生的费用。

- 复垦监测费根据监测指标、监测点数量、监测次数以及监测过程中需要的设施设备及消耗性材料等确定。

- 监测点设置：通过询价，每个监测点设置费约为100元。

- 土壤监测：通过询价，每个监测点次监测费约为400元。

- 植被恢复效果监测：通过询价，每个监测点次监测费约为100元。

- 矿山地质环境监测费主要由地质灾害监测费、地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成。费用估算根据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

- 监测点布置：通过询价，每个监测点设置费约为200元。

- 稳定性监测：通过询价，每个监测点位监测费约为50元。

- 滑坡监测：通过询价，每个监测点位监测费约为50元。

- 警示牌制作：通过询价，每个制作费用约为100元。

- 纤维彩条布：通过询价，每米为5元。

- （2）管护费

- 管护费是指对复垦后的一些重要的工程措施、植被和复垦区域土地等进行有针对性的巡查、补植、除草、施肥浇水等管护工作所发生的费用，主要包括管理和养护两大类。管护费由人工工资构成。

- 乔木林地管护费：通过询价，300元/hm2·a

- （3）预备费

- 基本预备费是为了解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。按工程施工费、设备费和其他费用三项之和的6％～10%计取，本次方案按8%计取。

### 7.2  矿山地质环境治理工程经费估算

### 7.2.1  总工程量与投资估算

- 集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山地质环境保护与恢复治理工程主要包括露天采场、含工业广场治理工程。总工程量见工程量统计表7-2，矿山地质环境保护与恢复治理工程部署图。

表7-2  矿山地质环境保护与恢复治理防治工程工程量汇总表

| 防治工程 |  | 治理措施 |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山地质灾害防治工程 |  | 边坡修整 |  | m3 | 750 |
|  |  | 设立警示牌 |  | 块 | 25 |
|  |  | 架设立护栏 | 铁立柱 | 根 | 36 |
|  |  |  | 铁网 | 延长米 | 1095 |
|  |  |  | 土方开挖 | m3 | 1.62 |
| 地下水资源破坏防治工程 |  | 采取自然恢复的方法 |  | 次 | - |
| 地形地貌景观破坏防治工程 | 废石场、表土堆放场治理工程 | 彩条布对废石场及表土堆放场进行覆盖 |  | m2 | 4000 |

表7-3  矿山地质环境保护与恢复治理监测工程工程工程量汇总表

| 监测项目 | 监测内容 | 监测点数量（个） | 监测频次（点次/年） | 样点持续监测时间（年） | 点次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场监测 | 露天采场边坡稳定性 | 5 | 6 | 8.15 | 245 |
| 滑坡地质灾害监测 | 对废石堆场和表土堆放场可能引发的滑坡地质灾害进行监测。 | 2 | 6 | 5.15 | 62 |

### 7.2.2  单项工程量与投资估算

1、矿山地质环境保护与恢复治理静态投资

矿山地质环境保护与恢复治理静态总投资为9.1998万元，其中：工程施工费6.21万元，其他费用0.7574万元，监测费用1.675万元，基本预备费0.5574万元。详见以下各表。

表7-4  矿山地质环境治理工程经费估算总表

| 序号 | 分项名称 | 费用（万元） | 费率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 6.21 | 67.5 |
| 二 | 其他费用 | 0.7574 | 8.23 |
| 三 | 监测费 | 1.675 | 18.21 |
| 四 | 预备费 | 0.5574 | 6.06 |
| 五 | 总投资 | 9.1998 | 100 |

表7-5  矿山地质环境治理工程施工费估算表         金额单位：万元

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-066 | 边坡修整 | 100m3 | 7.5 | 5157.89 | 3.87 |
| 2 | 市场价 | 警示牌 | 个 | 25 | 100 | 0.25 |
| 3 | 市场价 | 铁立柱 | 根 | 36 | 20 | 0.07 |
| 4 | 市场价 | 铁网 | 延长米 | 0.95 | 10 | 0.00 |
| 5 | 市场价 | 土方开挖 | m3 | 1.62 | 100 | 0.02 |
| 6 | 市场价 | 彩条布覆盖 | m2 | 4000 | 5 | 2.00 |
| 总计 | 合 计 |  | - | - | - | 6.21 |

表7-6  矿山地质环境治理其他费用估算表    金额单位：万元

| 序 号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 各项费用占其他费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1 | 前期工作费 | 6.21×费率5% | 0.3104 | 40.99 |
| 2 | 工程监理费 | 6.21×费率2% | 0.1242 | 16.39 |
| 3 | 竣工验收费 | 6.21×费率3% | 0.1862 | 24.59 |
| 4 | 业主管理费 | 6.71×费率2% | 0.1366 | 18.03 |
| 总 计 |  | 1+2+3+4 | 0.7574 | 100 |

表7-7  矿山地质环境治理监测费估算表

| 序号 | 主要工程 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布置监测点 | - | - | - | 0.14 |
| 1) | 边坡监测点 | 个 | 5 | 200 | 0.1 |
| 2) | 崩塌、滑坡地质灾害监测点 | 个 | 2 | 200 | 0.04 |
| 2 | 监测工程 | - | - | - | 1.535 |
| 1） | 边坡监测 | 点·次 | 245 | 50 | 1.225 |
| 2） | 崩塌、滑坡地质灾害监测 | 点·次 | 62 | 50 | 0.31 |
| 合 计 |  |  |  |  | 1.675 |

表7-8  矿山地质环境治理基本预备费估算表

| 序号 | 分项名称 | 取费基数 | 费率 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 6.21 | 8% | 0.4968 |
| 二 | 其他费用 | 0.7574 | 8% | 0.0606 |
| 合 计 |  |  |  | 0.5574 |

表7-9  边坡修整

| 定额编号：2-066 定额单位：100m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容: 人工打孔、爆破、撬移、解小、翻碴、清面、修断面 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 4221.42 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 4020.40 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 1826.12 |
| -1 | 甲类工 | 工日 | 1.9 | 58.04 | 110.28 |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 37 | 45.03 | 1666.11 |
| -3 | 其他人工费 | % | 2.8 | 1776.39 | 49.74 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2048.26 |
| -1 | 电钻钻头 | 个 | 2.08 | 15.00 | 31.20 |
| -2 | 电钻钻杆 | m | 7.59 | 13.00 | 98.67 |
| -3 | 炸药 | kg | 43 | 38.00 | 1634.00 |
| -4 | 电雷管 | 个 | 254 | 0.50 | 127.00 |
| -5 | 导电线 | m | 508 | 0.20 | 101.60 |
| -6 | 其他材料费 | % | 2.8 | 1992.47 | 55.79 |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 146.02 |
| -1 | 电钻1.5kw | 台班 | 2.65 | 21.38 | 56.66 |
| -2 | 载重汽车5t | 台班 | 0.2 | 426.91 | 85.38 |
| -3 | 其他机械费 | % | 2.8 | 142.04 | 3.98 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 4020.40 | 201.02 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 4020.40 | 201.02 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 4422.44 | 309.57 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 4732.01 | 425.88 |
| 合计 |  | - | - | - | 5157.89 |

### 7.3  土地复垦工程经费估算

### 7.3.1  总工程量与投资估算

1、土地复垦工程量汇总

根据项目复垦方向及适宜性分析，结合项目区实际情况，确定项目工程内容建筑物拆除、回填、土壤剥覆、土地翻耕平整、植被恢复工程及监测与管护等，具体各项工程量详见下表。

表7-10  土地复垦工程量表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 复垦单元1 | 复垦单元2 | 复垦单元3 | 合计 |
| 一 | 拆除清理工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除构建物 |  |  |  |  |  |
| （1） | 机械拆除 | 100m3 |  | 0.45 |  | 0.45 |
| 2 | 清理工程 |  |  |  |  |  |
| （1） | 2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输 | 100m3 |  | 5.45 |  | 5.45 |
| 二 | 土壤重构工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤剥离 | 100m3 | 338.64 |  |  | 338.64 |
| 2 | 土壤覆盖 | 100m3 | 298.88 |  |  | 298.88 |
| 三 | 翻耕平整工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土地翻耕 | hm2 | 9.9626 | 1.08 |  | 11.0426 |
| 2 | 土地平整 | 100m3 | 99.626 | 10.80 |  | 110.426 |
| 四 | 生物化学工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 土壤培肥 | hm2 | 9.9626 | 1.08 |  | 11.0426 |
| 五 | 植被恢复工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 9.9626 | 1.08 |  | 11.0426 |
| 2 | 栽植樟子松 | 100棵 | 159.41 | 17.28 |  | 176.68 |
| 3 | 栽植爬山虎 | 100株 |  |  | 30.60 | 30.60 |

表7-11    土地复垦监测工程量表

| 序号 | 工程项目 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七 | 监测工程 |  |  |
| 1） | 土壤质量监测点布置 | 个 | 3 |
| 2） | 植被恢复效果监测点布置 | 个 | 3 |
| 2） | 土壤质量 | 点（次） | 9 |
| 3） | 植被恢复效果 | 点（次） | 9 |
| 八 | 管护工程 | hm2·3a | 33.1278 |

### 7.3.2  单项工程量与投资估算

1、土地复垦静态投资

土地复垦静态总投资为74.53万元，其中：工程施工费60.26万元，其他费用7.36万元，监测与管护费用1.50万元，基本预备费5.41万元。复垦责任范围静态投资为74.53万元，复垦面积为11.0426公顷，静态亩均土地复垦投资0.4500万元（合6.75元/平方米）。

土地复垦工程投资估算总表详见表7-12；监测与保护费预算见表7-13；工程施工费预算表见表7-14；其他费用估算见表7-15；基本预备费预算见表7-16；工程施工费单价汇总表见表7-17；人工预算单价见表7-18；直接工程费单价见表7-19—表7-26；主要材料预算价格计算表见表7-27；机械台班费见表7-28。

表7-12  土地复垦工程投资估算汇总表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -2 | -3 |
| 一 | 工程施工费 | 60.26 | 78.83 |
| 二 | 设备费 | 0 |  |
| 三 | 其他费用 | 7.36 | 9.6 |
| 四 | 监测及管护费 | 1.5 | 1.97 |
| 1） | 监测费 | 0.51 | 0.67 |
| 2） | 管护费 | 0.99 | 1.3 |
| 五 | 预备费 | 5.41 | 9.6 |
| 1） | 基本预备费 | 5.41 | 9.6 |
| 总 计 |  | 74.53 | 100 |

表7-13  监测与保护费估算表             金额单位：元

| 项目内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 概算费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤质量监测点设置 | 点 | 3 | 100 | 300 |
| 植被恢复效果监测点设置 | 点 | 3 | 100 | 300 |
| 土壤监测 | 次 | 9 | 400 | 3600 |
| 植被恢复效果监测 | 次 | 9 | 100 | 900 |
| 管护费 | hm2·a | 33.1278 | 300 | 9938.34 |
| 小计 | - | - | - | 15038.34 |

表7-14  工程施工费估算表            金额单位：元

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| 一 |  | 建筑物拆除工程 |  |  |  | 147.23 |
| 1 | 参照1-285 | 建筑物机械拆除 | 100m3 | 0.45 | 327.18 | 147.23 |
| 二 |  | 回填工程 |  |  |  | 10021.24 |
| 1 | 2-306 | 2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输(0-0.5公里） | 100m3 | 5.45 | 1838.76 | 10021.24 |
| 三 |  | 土壤重构工程 |  |  |  | 230335.98 |
| 1 | 1-182 | 土壤剥离 | 100m3 | 338.64 | 361.3 | 122350.63 |
| 2 | 1-182 | 表土覆盖 | 100m3 | 298.88 | 361.3 | 107985.34 |
| 四 |  | 土地翻耕平整工程 |  |  |  | 58361.69 |
| 1 | 1-063 | 土地翻耕 | hm2 | 11.0426 | 1672.14 | 18464.77 |
| 2 | 1-182 | 土地平整 | 100m3 | 110.426 | 361.3 | 39896.91 |
| 五 |  | 生物化学工程 |  |  |  | 30249.10 |
| 1 | 补1 | 土壤培肥 | hm2 | 11.0426 | 2739.31 | 30249.10 |
| 六 |  | 植被恢复工程 |  |  |  | 273460.55 |
| 1 | 9-030 | 撒播紫花苜蓿 | hm2 | 11.0426 | 3264.36 | 36047.02 |
| 2 | 9-001 | 栽植樟子松 | 100株 | 176.68 | 1318.93 | 233028.55 |
| 3 | 参照9-018 | 栽植爬山虎 | 100株 | 30.6 | 143.30 | 4384.98 |
| 总 计 |  |  | —— | —— | —— | 602575.79 |

表7-15  其他费用估算表            金额单位：万元

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 预算金额 | 各项费用占其他费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比例（%） |
|  | -1 | -2 | -3 | -4 |
| 1 | 前期工作费 | 60.26×费率5% | 3.01 | 40.98 |
| 2 | 工程监理费 | 60.26×费率2% | 1.21 | 16.39 |
| 3 | 竣工验收费 | 60.26×费率3% | 1.81 | 24.59 |
| 4 | 业主管理费 | (60.26＋3.01+1.21+1.81）×费率2% | 1.33 | 18.03 |
| 总 计 |  | 1+2+3+4 | 7.36 | 100 |

表7-16  矿山地质环境治理基本预备费估算表

| 序号 | 分项名称 | 取费基数 | 费率 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 60.09 | 8% | 4.82 |
| 二 | 其他费用 | 7.36 | 8% | 0.59 |
| 合 计 |  |  |  | 5.41 |

表7-17  人工工日单价计算表

| 地区类别 | 六类地区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 540元/月×1×12月÷（250-10）工日 | 27.00 |
| 2 | 辅助工资 |  | 8.94 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45.00元/月×12月÷（250-10）工日 | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 3.5元/天×365天×0.95÷（250-10）工日 | 5.06 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）/2×0.20 | 0.80 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 27.00×（3-1）×11÷250工日×0.35 | 0.83 |
| 3 | 工资附加费 |  | 22.10 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (27.00+8.94)×14% | 5.03 |
| ⑵ | 工会经费 | (27.00+8.94)×2% | 0.72 |
| ⑶ | 养老保险基金 | (27.00+8.94)×30% | 10.78 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (27.00+8.94)×4.0% | 1.44 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (27.00+8.94)×1.5% | 0.54 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (27.00+8.94)×2% | 0.72 |
| ⑺ | 住房公积金 | (27.00+8.94)×8% | 2.88 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 27.00+8.94+22.10 | 58.04 |
| 地区类别 | 六类地区 | 定额人工等级 | 乙类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 445元/月×1×12月÷（250-10）工日 | 22.25 |
| 2 | 辅助工资 |  | 5.63 |
| ⑴ | 地区津贴 | 45元/月×12月÷（250-10）工日 | 2.25 |
| ⑵ | 施工津贴 | 2.0元/天×365天×0.95÷（250-10）工日 | 2.89 |
| ⑶ | 夜餐津贴 | （3.5+4.5）/2×0.05 | 0.20 |
| ⑷ | 节日加班津贴 | 22.25×（3-1）×11÷250工日×0.15 | 0.29 |
| 3 | 工资附加费 |  | 17.15 |
| ⑴ | 职工福利基金 | (22.25+5.63)×14% | 3.90 |
| ⑵ | 工会经费 | (22.25+5.63)×2% | 0.56 |
| ⑶ | 养老保险基金 | (22.25+5.63)×30% | 8.36 |
| ⑷ | 医疗保险费 | (22.25+5.63)×4.0% | 1.12 |
| ⑸ | 工伤保险费 | (22.25+5.63)×1.5% | 0.42 |
| ⑹ | 职工失业保险基金 | (22.25+5.63)×2% | 0.56 |
| ⑺ | 住房公积金 | (22.25+5.63)×8% | 2.23 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 22.25+5.63+17.15 | 45.03 |

表7-18   土壤剥覆工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-182 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：推松、运送、卸除、推平、空回 运距40——50m |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
|  | 序号 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 单价 | 小计 |
|  | 一 | 直接费 |  |  |  |  |  | 228.96 |
|  | （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  | 218.06 |
|  | 1 | 人工费 |  |  |  |  |  | 14.18 |
|  | -1 | 甲类工 |  | 工日 |  |  |  |  |
|  | -2 | 乙类工 |  | 工日 |  | 0.3 | 45.03 | 13.51 |
|  | -3 | 其他人工费 |  | % |  | 5 | 13.51 | 0.68 |
|  | 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械费 |  |  |  |  |  | 203.87 |
|  | -1 | 推土机74kw |  | 台班 |  | 0.34 | 571.07 | 194.16 |
|  | -2 | 其他机械费 |  | % |  | 5 | 194.16 | 9.71 |
|  | （二） | 措施费 |  | % |  | 5 | 218.06 | 10.90 |
|  | 二 | 间接费 |  | % |  | 5 | 218.06 | 10.90 |
|  | 三 | 利润 |  | % |  | 7 | 239.86 | 16.79 |
|  | 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  | 81.55 |
|  | 1 | 柴油 |  | kg |  | 22.78 | 3.58 | 81.55 |
|  | 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 | 税金 |  | % |  | 9 | 256.65 | 23.10 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 361.30 |

表7-19   土地平整工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-182 |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：推松、运送、卸除、推平、空回 运距40——50m |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 228.96 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 218.06 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 14.18 |
| -1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 0.3 | 45.03 | 13.51 |
| -3 | 其他人工费 | % | 5 | 13.51 | 0.68 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  | 203.87 |
| -1 | 推土机74kw | 台班 | 0.34 | 571.07 | 194.16 |
| -2 | 其他机械费 | % | 5 | 194.16 | 9.71 |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 218.06 | 10.90 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 218.06 | 10.90 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 239.86 | 16.79 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 81.55 |
| 1 | 柴油 | kg | 22.78 | 3.58 | 81.55 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 256.65 | 23.10 |
| 合 计 |  |  |  |  | 361.30 |

表7-20  撒播草种工程施工费单价分析表

| 定额编号：9-030 |  |  |  |  |  | 定额单位：hm2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:种子处理、人工撒播草籽、不覆土。 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 2671.68 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  | 2544.45 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  | 96.45 |
| -1 | 甲类工 |  | 工日 |  |  |  |  |  |
| -2 | 乙类工 |  | 工日 |  | 2.1 |  | 45.03 | 94.56 |
| -3 | 其他人工费 |  | % |  | 2 |  | 94.56 | 1.89 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  | 2448.00 |
| -1 | 撒播紫花苜蓿 |  | kg |  | 80 |  | 30.00 | 2400.00 |
| -2 | 其他材料费 |  | % |  | 2 |  | 2400.00 | 48.00 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 |  | % |  | 5 |  | 2544.45 | 127.22 |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 5 |  | 2544.45 | 127.22 |
| 三 | 利润 |  | % |  | 7 |  | 2798.90 | 195.92 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  | % |  | 9 |  | 2994.82 | 269.53 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3264.36 |

表7-21  2m3挖掘机装石碴自卸汽车运输工程施工费单价分析表

| 定额编号：2-306 |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：装、运、卸、空回。运距0—0.5km。 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  | 1260.88 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  | 1200.83 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  | 70.50 |
| -1 | 甲类工 | 工日 | 0.1 |  | 58.04 |  | 5.80 |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 1.4 |  | 45.03 |  | 63.04 |
| -3 | 其他人工费 | % | 2.4 |  | 68.85 |  | 1.65 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |  | 1130.34 |
| -1 | 挖掘机液压 2m3 | 台班 | 0.23 |  | 1367.47 |  | 314.52 |
| -2 | 自卸汽车 18t | 台班 | 0.91 |  | 867.39 |  | 789.32 |
| -3 | 其他机械费 | % | 2.4 |  | 1103.84 |  | 26.49 |
| （二） | 措施费 | % | 5 |  | 1200.83 |  | 60.04 |
| 二 | 间接费 | % | 5 |  | 1200.83 |  | 60.04 |
| 三 | 利润 | % | 7 |  | 1320.92 |  | 92.46 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  | 298.18 |
| 1 | 柴油 | kg | 83.29 |  | 3.58 |  | 298.18 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 |  | 1413.38 |  | 127.20 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1838.76 |

表7-22   栽植乔木（带土球）工程施工费单价分析表

| 定额编号：9-001 |  |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖坑，栽植，浇水，覆土保墒，整形，清理。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 1079.46 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  | 1028.06 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  | 513.34 |
| -1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  | 256.67 |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 3.8 | 45.03 |  | 171.11 |
| -3 | 其他人工费 | % | 0.5 | 171.11 |  | 85.56 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  | 514.72 |
| -1 | 樟子松 | 株 | 102 | 5.00 |  | 510.00 |
| -2 | 水 | m3 | 2 | 1.08 |  | 2.16 |
| -3 | 其他材料费 | % | 0.5 | 512.16 |  | 2.56 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 1028.06 |  | 51.40 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 1028.06 |  | 51.40 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 1130.86 |  | 79.16 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栽植樟子松 | 株 |  |  |  |  |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 1210.03 |  | 108.90 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1318.93 |

表7-23  土地翻耕（二类土）工程施工费单价分析表

| 定额编号：1-063 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容：松土。 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 数量 | 单价 |  |  | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 1175.16 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  | 1119.20 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  | 548.34 |
| -1 | 甲类工 |  | 工日 | 0.6 | 58.04 |  |  | 34.82 |
| -2 | 乙类工 |  | 工日 | 11.4 | 45.03 |  |  | 513.34 |
| -3 | 其他人工费用 |  | ％ | 0.5 | 35.00 |  |  | 0.17 |
| 2 | 机械费 |  |  |  |  |  |  | 570.86 |
| -1 | 拖拉机59kw |  | 台班 | 1.2 | 461.98 |  |  | 554.38 |
| -2 | 三铧犁 |  | 台班 | 1.2 | 11.37 |  |  | 13.64 |
| -3 | 其他机械费用 |  | ％ | 0.5 | 568.02 |  |  | 2.84 |
| （二） | 措施费 |  | % | 5 | 1119.20 |  |  | 55.96 |
| 二 | 间接费 |  | % | 5 | 1119.20 |  |  | 55.96 |
| 三 | 利润 |  | % | 7 | 1231.12 |  |  | 86.18 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  |  | 236.28 |
| 1 | 柴油 |  | kg | 66 | 3.58 |  |  | 236.28 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 |  | % | 9 | 1317.30 |  |  | 118.56 |
| 合 计 |  |  | — | — | — |  |  | 1672.14 |

表7-24  土壤培肥工程施工费单价分析表

| 定额编号：补1 |  |  |  | 定额单位：hm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:有机肥撒播。 |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2241.96 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2135.20 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 90.96 |
| -1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 2 | 45.03 | 90.06 |
| -3 | 其他人工费 | % | 1 | 90.06 | 0.90 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 2044.24 |
| -1 | 肥料 | T | 0.8 | 2530.00 | 2024.00 |
| -2 | 其他材料费 | % | 1 | 2024.00 | 20.24 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 2135.20 | 106.76 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2135.20 | 106.76 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 2348.72 | 164.41 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  | 0.00 |
| 六 | 税金 | % | 9 | 2513.13 | 226.18 |
| 合计 |  |  |  |  | 2739.31 |

表7-25   建筑物机械拆除工费单价分析表

| 定额编号：参照1-285 |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:拆除 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  |  | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 225.58 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  | 214.84 |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  | 36.25 |
| -1 | 甲类工 | 工日 | 0 |  |  |  |  |  |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 0.7 |  | 45.03 |  |  | 31.52 |
| -3 | 其他人工费 | % | 15 |  | 31.52 |  |  | 4.73 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |  |  | 178.59 |
| -1 | 挖掘机油动 1m3 | 台班 | 0.2 |  | 776.49 |  |  | 155.30 |
| -2 | 其他机械费 | % | 15 |  | 155.30 |  |  | 23.29 |
| （二） | 措施费 | % | 5 |  | 214.84 |  |  | 10.74 |
| 二 | 间接费 | % | 5 |  | 214.84 |  |  | 10.74 |
| 三 | 利润 | % | 7 |  | 236.33 |  |  | 16.54 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |  |  | 51.55 |
| -1 | 柴油 | kg | 14.4 |  | 3.58 |  |  | 51.55 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 |  | 252.87 |  |  | 22.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 327.18 |

表7-26   栽植爬山虎工费单价分析表

| 定额编号：参照9-018 |  |  |  | 定额单位：100株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容:挖坑，栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围）、浇水、覆土保墒、整形、清理 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 104.42 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 99.45 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 45.21 |
| -1 | 甲类工 | 工日 |  |  |  |
| -2 | 乙类工 | 工日 | 1 | 45.03 | 45.03 |
| -3 | 其他人工费 | % | 0.4 | 45.03 | 0.18 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 54.24 |
| -1 | 爬山虎 | 株 | 102 | 0.50 | 51.00 |
| -2 | 水 | m3 | 3 | 1.08 | 3.24 |
| -3 | 其他材料费 | % | 0.4 | 23.64 | 0.09 |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 5 | 99.45 | 4.97 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 99.45 | 4.97 |
| 三 | 利润 | % | 7 | 203.87 | 14.27 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  |  |
| 1 | 爬山虎 | 株 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 未计价材料费 |  |  |  |  |
| 六 | 税金 | % | 9 | 218.14 | 19.63 |
| 合计 |  |  |  |  | 143.30 |

表7-27  主要材料预算价格计算表

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 原价依据 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油 | t | 发改委最新价格 | 8806.96 |
| 2 | 92#汽油 | t | 发改委最新价格 | 9338 |
| 3 | 樟子松（容器苗） | 株 | 双鸭山市集贤县2024年四季度价格 | 10 |
| 4 | 爬山虎 | 株 | 双鸭山市集贤县2024年四季度价格 | 0.5 |
| 9 | 紫花苜蓿草籽 | kg | 双鸭山市集贤县2024年四季度价格 | 30 |
| 10 | 有机肥 | t | 双鸭山市集贤县2024年四季度价格 | 2530 |

表7-28   机械台班预算单价计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费合计 | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安装拆卸费 | 二类费合计 | 人工费（元） |  |  | 动力燃料费小计 | 汽油 （元/kg） |  |  | 柴油 （元/kg） |  |  |
|  |  |  |  | 元 | 元 | 元 |  | 工日 | 单价 | 金额 |  | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1002 | 挖掘机油动 1m3 | 776.49 | 336.41 | 159.13 | 163.89 | 13.39 | 440.08 | 2 | 58.04 | 116.08 | 324.00 |  |  | 0.00 | 72 | 4.50 | 324.00 |
| 1007 | 挖掘机液压2m3 | 1367.47 | 796.89 | 481.81 | 295.82 | 19.26 | 570.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 454.50 |  |  | 0.00 | 101 | 4.50 | 454.50 |
| 1014 | 推土机74kw | 571.07 | 207.49 | 92.39 | 110.92 | 4.18 | 363.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 247.50 |  |  | 0.00 | 55 | 4.50 | 247.50 |
| 1021 | 拖拉机59kw | 461.98 | 98.4 | 43.45 | 52.13 | 2.82 | 363.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 247.50 |  |  | 0.00 | 55 | 4.50 | 247.50 |
| 1048 | 电钻1.5kw | 21.38 | 6.3 | 2.52 | 3.78 | 0 | 15.08 | 0 | 58.04 | 0.00 | 15.08 |  |  | 0.00 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| 1052 | 三铧犁 | 11.37 | 11.37 | 3.1 | 8.27 | 0 | 0.00 |  | 58.04 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 4.50 | 0.00 |
| 4012 | 自卸汽车8t | 534.55 | 206.97 | 129.37 | 77.6 | 0 | 327.58 | 2 | 58.04 | 116.08 | 211.50 |  |  | 0.00 | 47 | 4.50 | 211.50 |
| 4004 | 载重汽车5t | 426.91 | 88.73 | 37.01 | 51.72 | 0 | 338.18 | 1 | 58.04 | 58.04 | 280.14 | 30 | 9.34 | 280.14 | 0 | 4.50 | 0.00 |
| 4016 | 自卸汽车18t | 867.39 | 454.31 | 275.34 | 178.97 | 0 | 413.08 | 2 | 58.04 | 116.08 | 297.00 |  |  | 0.00 | 66 | 4.50 | 297.00 |

### 7.4  总费用汇总与年度安排

### 7.4.1  总费用构成与汇总

1、总费用的构成

矿山地质环境保护与土地复垦工程经费由工程施工费、监测与管护费、其他费用、预备费组成。

2、总费用汇总

经汇总，矿山地质环境保护与土地复垦工程总费用为83.7298万元，其中：工程施工费66.47万元、监测与管护费3.175万元、其他费用8.1774万元、预备费5.9674万元。

表7-30  矿山地质环境保护与土地复垦工程经费汇总表    单位：万元

| 序号 | 分项名称 | 环境冶理费用 | 土地复垦费用 | 合计 | 费率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工费 | 6.21 | 60.26 | 66.47 | 80.88 |
| 2 | 设备费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 其他费用 | 0.7574 | 7.36 | 8.1174 | 9.85 |
| 4 | 监测与管护费 | 1.675 | 1.5 | 3.175 | 2.02 |
| 1） | 监测费 | 1.675 | 0.51 | 2.185 | 0.69 |
| 2） | 管护费 | 0 | 0.99 | 0.99 | 1.33 |
| 5 | 预备费 | 0.5574 | 5.41 | 5.9674 | 7.25 |
| 1） | 基本预备费 | 0.5574 | 5.41 | 5.9674 | 7.25 |
| 6 | 静态总投资 | 9.1998 | 74.53 | 83.7298 | 100 |

3、费用预存建议

1）资金来源

根据《土地复垦条例》，生产建设活动损毁的土地，按照“谁破坏，谁复垦”的原则，由生产建设单位或个人负责复垦。土地复垦义务人应将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资。土地复垦费用由企业自筹，并纳入生产成本。

2）费用安排方案

矿山地质环境保护与土地复垦费用预计为83.4998万元。根据《土地复垦条例实施办法》，生产建设周期在三年以下的项目，应当一次性全额预存土地复垦费用。生产建设周期在三年以上的项目，可以分期预存费用，但第一次预存的数额不得少于费用总金额的百分之二十。余额按照方案确定的费用预存计划预存，在生产建设活动结束前一年预存完毕。

因此该矿山可分期预存费用，详见下表

表7-31  矿山环境恢复治理费用预存安排表

| 阶段 | 总投资 (万元) | 年份 | 年度投资额度(万元) | 年度环境治理保证金预存额（万元） | 阶段环境治理保证金预存额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 9.1998 | 2025年 | 1.67 | 2.2 | 9.1998 |
|  |  | 2026年 | 1.53 | 2.2 |  |
|  |  | 2027年 | 1.53 | 2.2 |  |
|  |  | 2028年 | 1.5298 | 2.2 |  |
|  |  | 2029年 | 1.52 | 0.3998 |  |
|  |  | 2030年 | 1.42 | 0 |  |
| 二 | 0 | 2031年 | - | - | - |
|  |  | 2032年 | - | - |  |
|  |  | 2033年 | - | - |  |
| 总计 | 9.1998 | — | 9.1998 | 9.1998 | 9.1998 |

表7-32  土地复垦费用预存安排表

| 阶段 | 总投资 (万元) | 年份 | 年度投资额度(万元) | 年度复垦费用预存额（万元） | 阶段复垦费用预存额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 74.53 | 2025年 | 0.61 | 15.23 | 75.53 |
|  |  | 2026年 | 2.02 | 15 |  |
|  |  | 2027年 | 2.02 | 15 |  |
|  |  | 2028年 | 2.0202 | 15 |  |
|  |  | 2029年 | 2.03 | 14.3 |  |
|  |  | 2030年 | 62.1198 | - |  |
| 二 |  | 2031年 | 1.43 | - | - |
|  |  | 2032年 | 1.14 | - |  |
|  |  | 2033年 | 1.14 | - |  |
| 总计 | 74.53 |  | 74.53 | 74.53 | 74.53 |

- 7.4.2  近期年度经费安排

由于本方案服务期限8.15年，根据工作计划费用安排详见下表。

表7-34  费用使用安排表

| 年度 | 工作量 | 费用(万元) |
| --- | --- | --- |
| 2025年 | 制作警示牌25个，立铁立柱36根，拉铁丝网1095m，开挖土方1.62m3，覆盖彩条布1000m2，布置边坡监测测点5个，不稳定边坡监测18次，剥离表土3732m3。 | 2.28 |
| 2026年 | 边边坡修整220m3，覆盖彩条布1000m2，不稳定边坡监测30次，剥离表土6600m3。 | 3.55 |
| 2027年 | 边坡修整145m3，覆盖彩条布500m2，边坡监测30次，剥离表土6600m3。 | 3.55 |
| 2028年 | 边坡修整145m3，覆盖彩条布500m2，边坡监测30次，滑坡地质灾害监测15次，剥离表土6600m3。 | 3.55 |
| 2029年 | 边坡修整145m3，覆盖彩条布500m2，边坡监测30次，滑坡地质灾害监测15次，剥离表土6600m3。 | 3.55 |
| 2030年 | 覆盖彩条布500m2，边坡监测30次，滑坡地质灾害监测1次，剥离表土3732m3。边坡修整95m3，表土覆盖33864m3，土地翻耕11.0426hm2，土地平整11042.6m3，土壤培肥11.0426hm2，撒播紫花苜蓿11.0426hm2，栽植樟子松17668株，栽植爬山虎3060颗。不稳定边坡监测30次。 | 63.5398 |
| 2031年 | 不稳定边坡监测30次。布置土壤质量监测测点3个，布设植被恢复效果监测点3个，不稳定边坡监测18次，土壤质量监测3次，植被恢复效果监测3次。 | 1.43 |
| 2032年 | 不稳定边坡监测18次，土壤质量监测3次，植被恢复效果监测3次。 | 1.14 |
| 2033年 | 不稳定边坡监测18次，土壤质量监测3次，植被恢复效果监测3次。 | 1.14 |
| 合计 | - | 83.7298 |

# 第八章  保障措施与效益分析

矿山地质环境保护与土地复垦方案的保障措施是保证方案顺利实施的必要手段，也是编制方案的重要内容，生产建设单位应建立健全矿山地质环境保护与土地复垦组织、机构，落实方案实施的费用来源与技术手段，严格费用使用管理，定期向资源主管部门报告矿山地质环境保护与土地复垦情况，接受资源主管部门的监督检查，实行全方位管理，确保矿山地质环境保护与土地复垦方案的顺利实施。

### 8.1  组织保障

矿山地质环境保护与土地复垦实施方式为矿山企业自行恢复和复垦，矿山法人代表即为矿山地质环境保护与土地复垦第一责任人，负责人要熟悉矿山地质环境保护与土地复垦方案中治理恢复和土地复垦的范围、预防措施、工程等具体内容。方案实施后，结合矿山生产安排，将矿山地质环境保护与土地复垦工作作为本矿日常生产管理的内容之一，法人代表应委派专人负责矿山的矿山地质环境保护与土地复垦工作并设置组织生产机构，将其落实到实处。同时还要定期向资源主管部门汇报工作进程，积极主动配合相关部门的监督和管理。

定期组织企业员工学习《土地复垦条例》、《土地管理法》、《环境保护条例》等相关法律法规和政策文件。通过学习，让企业管理人员和工作人员都清醒地意识到，对矿山在生产建设过程中破坏的环境和土地问题，进行矿山地质环境保护与土地复垦是企业应尽的法律责任。

### 8.2  技术保障

矿山地质环境保护与土地复垦工作专业性、技术性较强，需要定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，以及对环境破坏和土地损毁情况进行动态监测和评价。技术保障工作应做到以下几点：

a）方案规划阶段，选择有技术优势的编制单位编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解矿山地质环境保护与土地复垦方案中的技术要点；

b）实施中，根据矿山地质环境保护与土地复垦方案内容，与相关实力雄厚的技术单位合作，编制阶段矿山地质环境保护与土地复垦实施计划，及时总结阶段性矿山地质环境保护与土地复垦实施经验，并修订矿山地质环境保护与土地复垦方案；

c）加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进矿山地质环境保护与土地复垦技术单位的学习研究，及时吸取经验，完善复垦措施；

d）根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦方案，拓展矿山地质环境保护与土地复垦报告编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循方案设计；

e）严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有相关等级的资质；

f）实施表土剥离及保护、不将有毒有害物用作回填或者充填材料、不将重金属及其他有毒有害污染的土地用作种植食用农作物等；

g）建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

h）选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量；

i）定期培训技术人员、咨询相关专家、开展科学实验、引进先进技术，以及对环境破坏和土地损毁情况进行动态监测和评价。

### 8.3  资金保障

项目资金是矿山地质环境治理和土地复垦工作取得成功的重要保证，矿山为保证方案顺利及时实施，将采取以下资金保障措施。

1. 矿山将实施矿山地质环境治理和土地复垦的资金列入矿山生产建设成本并足额预算，确保项目资金专款专用。

2.在本方案实施过程中严格执行国家和部门的各项财务制度。按设计落实治理费用，根据项目工作内容和工作量合理安排资金使用方向，确保项目资金合理使用。

3.按着“谁投资、谁受益”的办法，动员社会各界投资参与矿区矿山地质环境治理和土地复垦工作。

### 8.4  监管保障

1、地质环境恢复和土地复垦工程实行招投标与目标责任制度

为保证本工程的顺利实施，并达到预期的目标，本项目实施过程中对公司内部项目承办人员应实施目标管理责任制度，将其作为责任人年度考核的主要考核内容；对地质环境恢复和土地复垦工程实行工程招标投标制度，在工程发包标书中应包含本工程的目标与验收要求。

2、地质环境恢复和土地复垦工程实行工程监理制度

应将本工程监理纳入公司工程管理制度中检查，工程竣工后，监理公司应提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高土地质环境恢复和地复垦工程的施工质量。

监理的主要内容为工程合同管理、投资、工期和质量控制，并协调有关各方的关系。对本项目实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。协助项目法人编写开工报告；审查承包商；组织设计图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告。

3、实行地质环境恢复和土地复垦工程开工报告与重大变更报批制度

地质环境恢复和土地复垦工程开工前应向县级地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，应将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

4、实行10%项目工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

### 8.5  效益分析

本项目坚持“在保护中开发，以开发促保护”这一符合可持续发展的建设方针，矿山地质环境保护与土地复垦工作的开展和实施将为区内自然资源的保护和合理开发利用提供有利的条件，对于保护生物多样性，维护生态平衡，具有极其重要的意义。

### 8.5.1  社会效益

矿山地质环境保护与恢复治理工程实施后，一方面可改善当地的人居环境，避免因矿山地质灾害的发生而危及当地人民生命财产安全；另一方面恢复了土地的利用功能，为当地居民提供了就业机会。而土地复垦则是关系到社会经济发展的大事，不仅对生态环境和国民生产有重要意义，而且是保证区域经济可持续发展的重要组成部分。由于土地的大量损失，一、违背国家关于十分珍惜和合理利用土地的政策；二、将会直接影响到矿区周边居民的生活；三、复垦后的土地调整了土地利用结构、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、促进了生态良性循环、维护了生态平衡。所以，土地复垦是关系国计民生的大事，不仅对生态环境和矿山生产有着重大意义，而且对社会稳定发展也起到了至关重要作用，它将是保证项目区区域可持续发展的重要组成部分，因而具有重要的社会效益。

### 8.5.2  环境效益

矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦区的环境效益是显而易见的，矿山生产项目实施过程中，必将给矿山及周边环境带来一定的影响和危害。例如：在矿山生产中，由于采矿生产活动扰动和破坏了原地表植被，区域植被覆盖率降低，可引起局部地区沙化，水土流失等环境问题。生产机械、人员践踏等活动也会使矿区及周边植被受到严重的影响，各种机械和车辆排放的废气、油污以及运输车辆行驶扬尘等也将对周围植物的正常生长产生一定的影响。此外，矿区周围植被也将受到不同程度的影响。矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程实施后，可消除矿山地质灾害隐患和污染源，提高植被覆盖率，有效地防止水土流失，改善当地环境。对矿山生产破坏的土地应尽量恢复其原有的功能，不改变其原来的使用功能。通过对项目区生态环境的恢复与建设，使占有和破坏的土地得到恢复，最终恢复了土地的生产力，建成人工与自然复合的生态环境系统，形成新的人工和自然景观。将工程对环境影响减小到最低，改善了生物群落的生态环境，恢复生物多样化。因此，环境效益显著。

### 8.5.3  经济效益

矿山地质环境恢复治理和土地复垦应结合矿山建设过程中的总量控制与循环经济，通过对矿山的综合治理，一方面减少了矿山地质灾害的发生，一方面降低了生态环境破坏程度。同时土地复垦与生态重建起到了显著的水土保持效果，减少了项目影响区域的水土流失量，改善了矿山生态环境。经过市场调查，林地平均一年收益为1.0万元/hm2，复垦后林地面积为8.335hm2，合计平均每年收益为83.35万元。

由此可见，对矿区进行矿山治理和复垦不仅减少了企业开支，同时给当地周边居民和政府带来利益和财富，具有十分可观的经济效益。

### 8.6  公众参与

矿山环境恢复治理和土地复垦的公众参与包括全程参与和全面参与。它是收集当地土地管理及相关部门、矿山企业和矿区周边区域公众对土地复垦项目占地及开展后期土地复垦工作的意见和建议，以明确土地复垦的可行性，同时监督土地复垦工作的顺利实施，实现土地复垦的民主化、公众化，从而有利于最大限度地发挥综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

### 8.6.1  公众参与技术路线

公众参与技术路线图，见图8-1

广泛公众参与

国土及相关部门

矿山企业

矿区及其周边居民

科研部门

方案编制前期准备阶段

方案编制过程中

方案实施过程中

图8-1  公众参与技术路线

1、公众参与部门涉及到当地土地及相关管理部门、矿山企业、矿区及其周边居民和科研部门。本项目多次征求土地管理部门等相关部门的意见，同时听取借鉴矿区周边地区居民、矿山工作人员以及管理部门对矿山工作的意见。

2、公众参与贯穿矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制的始终。本项目公众参与涉及到矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案编制的前期准备、编制过程中以及土地复垦方案实施过程中的全过程。

### 8.6.2  方案编制期间公众参与

1、查阅矿山提供基础资料，了解矿区自然条件，重点是地形、地貌、土壤和植被以及当地的种植习惯；

2、利用矿山提供资料以及网络资源初步了解项目区经济社会发展水平；

3、查阅当地土地利用现状以及乡镇级土地利用规划，确定其对土地复垦方案待复垦区域规划用途的影响；

4、参考矿山环评和水土保持方案确定对矿区土地复垦内容分析，确定矿区土地复垦工作的安排和土地复垦用途。

### 8.6.3  后续公众全程和全面的参与

1、方案实施过程中公众参与

每年组织当地群众、相关职能部门和专家代表，对项目区工程实施情况进行一次实地考察验收。

通过网络、报纸或公示等手段，每月公布本项目该方案资金使用情况，每年年底公布本项目的审计部门审计结果，工程实施计划、进展和效果。

设立意见征集网上信箱和论坛，确保公众意见有通畅表达渠道。

每年年底组织召开一次座谈会，邀请当地群众、相关职能部门和专家代表参加，根据考察验收的实际情况，以及通过各种渠道征集到公众意见，对项目区的治理与复垦实施方案和计划进行调整修改。修改后的方案和计划上报资源主管部门备案。

2、竣工验收阶段中公众参与

矿山治理与复垦工程竣工以前，通过网络、报纸等媒体发布工程竣工验收消息，广大群众可参与对项目区土地复垦项目数量和质量的评价。向资源主管部门提出竣工验收申请，并邀请相关职能部门和专家参与竣工验收。

### 8.7  矿山地质环境保护与土地复垦实施保障

1、发挥矿山地质环境保护与土地复垦方案报告书规划指导作用，保障矿山地质环境保护与土地复垦实施；

2、依据矿山地质环境保护与土地复垦报告书，制定相应的规划实施大纲和年度计划，并根据矿山地质环境保护与土地复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，确保矿山地质环境保护与土地复垦各项工程落到实处；

3、完善矿山地质环境保护与土地复垦工程决策机制，建立健全矿山地质环境保护与土地复垦工程咨询、公示等制度，提高土地复垦的公众参与度；

4、实行领导责任制，落实矿山地质环境保护与土地复垦责任，切实抓好矿山地质环境保护与土地复垦工作，保证矿山地质环境保护与土地复垦工程质量；

5、以创新和长效管理为基础，进一步论证矿山地质环境保护与土地复垦工程的可行性，定期开展矿山地质环境保护与土地复垦工程实施评估工作，检查矿山地质环境保护与土地复垦工程实施效果及落实情况，提出改进意见；

6、严格执行规划，严肃查处违反规划的建设行为，同时根据实际生产情况和土地损毁情况，进一步完善矿山地质环境保护与土地复垦报告书，拓展矿山地质环境保护与土地复垦报告编制的深度和广度，做到所有矿山地质环境保护与土地复垦工程遵循矿山地质环境保护与土地复垦报告设计。

### 8.8  土地权属调整方案

该矿复垦区面积11.0426公顷，按照该矿与原有土地使用者之间的协议，矿山闭坑后土地权属单位归集贤县丰乐镇太利村，恢复地貌，土地复垦为乔木林地。

# 第九章  结论与建议

### 9.1  结论

1、集贤县2024-001号（富兴村西山）采矿权矿山生产规模为40万立方米/年，矿山设计服务年限为5.15年，矿山恢复治理和土地复垦年限为3年，矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案的服务年限为8.15年，即2025年06月～2033年07月。

2、矿山生产建设规模为大型，矿山地质环境条件复杂程度为中等，评估区的重要程度为较重要区，因此将本次的评估级别确定为一级，评估区范围面积为21.86696hm2。

3、矿山地质环境影响程度现状评估：现状矿山地质灾害问题较轻；未发现地裂缝、地面塌陷等地质灾害，现状地质灾害为季节性冻土冻融，影响程度较轻；矿山对含水层及地形地貌景观影响较轻，对水土环境影响较轻。

- 4、矿山地质环境影响预测评估：预测矿山地质灾害问题较轻；露天开采对含水层破坏为影响较轻；露天采场、工业广场对地形地貌景观破坏较严重，评估区水土环境污染较轻 。评估区影响程度划分为较严重 、评估区面积21.8699hm²。

5、矿山地质环境影响分区：现状将整个评估区划为一个分区，矿山地质环境影响一般区，面积21.8579hm2；预测将评估区划为三个分区：矿山地质环境影响一般区较严重区、严重区，具体情况如下：将露天采场范围11.2881hm2划分为矿山地质环境影响严重区；将工业广场区域1.08hm2划分为矿山地质环境影响较严重区；评估区其他受矿山开采所影响的区域划分为矿山地质环境影响一般区，面积为9.4898hm2。

6、矿山地质环境保护与恢复治理分区：矿山地质环境保护和治理恢复分区划分为重点防治区(Ⅰ)、次重点防治区(Ⅱ)、一般防治区(Ⅲ)。其中重点防治区为露天采场区域，面积11.2881hm2、次重点防治区为工业广场区域，面积 1.08hm2、一般防治区为评估区内重点防治区及次重点防治区以外的其他区域，面积9.4898hm2。矿山地质环境保护和治理恢复区总面积21.8699hm2。

7、矿山土地损毁情况：矿山为拟设矿山，未生产，现状无损毁。矿山开采结束时，预测损毁总面积12.3681hm2，其中采掘场挖损面积11.2881hm2，工业广场压占面积1.08hm2，损毁程度为重度。

8、复垦区与复垦责任范围：复垦区中无永久占用区域，因此复垦责任范围与复垦区范围一致，项目区面积为12.3681hm2，采掘场面积11.28815hm2，工业广场面积1.08hm2，无其他损毁区域，因此确定复垦区面积为12.3681hm2。

采场坑底和平台面积9.9626hm2，工业广场面积1.08hm2，共计11.0426hm2需复垦为乔木林地；采场边坡1.3255hm2坡度过大，不适宜复垦，规划为裸地，只在边坡底部栽植爬山虎。复垦土地面积为11.0426hm2，土地复垦率为89%。

9、土地复垦方向：依据适宜性等级评定结果，经过现场调查综合考虑复垦区土地损毁程度、地表、地下水环境等，并分析当地自然条件、社会条件、土地复垦类比分析和工程施工难易程度等情况，确定各区的土地复垦方向以及复垦土地面积。

- 开采边坡（1.3255hm2），最终开采边坡角大，无法复垦，因此只对边坡进行防护工作，不进行复垦工作；由于矿山在闭坑后，采掘场在半山腰，没有形成凹陷采坑，开采平台及采坑坑底（面积11.0426hm2）积水可自然排放出境界，在进行覆土后能满足自然排水和林木生长的条件，可复垦为乔木林地。

- 10、矿山地质环境保护与土地复垦工作：治理与复垦工程主要包括采场边坡修整、警示牌及防护围栏安装、建构筑物拆除、及建筑垃圾清运，表土剥离、覆土工程、 土壤培肥、平整工程、土地翻耕、植被重建工程以及地质环境监测、土地复垦监测等。

11、本项目矿山地质环境保护与土地复垦估算静态总投资为83.7298万元，其中矿山地质环境保护估算静态投资为9.1998万元，矿山土地复垦估算静态投资为74.53万元。

### 9.2  建议

1、在矿山地质环境防治工程和土地复垦工程的实施过程中，应注意周边生态环境的保护，避免人为的扰动造成新的破坏。

2、开采和治理期间应加强巡视，发现异常及时处理。

3、根据具体开采情况，应适时地对本方案进行修改，调整矿山地质环境恢复治理与土地复垦的实施工作。

4、矿山地质环境工程和土地复垦工程完成后应加强维护管理，确保发挥长期效益。